低空经济场景下的物流无人机调度算法

1 引言

近年来，无人机技术快速成熟，叠加低空空域管理政策逐步放开，无人机物流正由试点验证迈向常态化运营[2]。2021年《国家综合立体交通网规划纲要》首次提出发展低空经济，此后相关产业政策与法规框架持续完善；《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》的施行与民用航空法修订进一步夯实了安全运营基础。在此背景下，末端配送、园区集配、山区应急投送与医疗急救等场景加快落地[1]。

无人机配送因成本、速度和路径直达性优势受到持续关注[19]。现有研究已覆盖配送路径[16,19,24]、多机协同[10]和时间约束[6,25]等问题。随着即时零售与同城配送需求增长，一对一取送服务逐渐成为新的研究场景，即无人机从一处取货后直接送往另一位置，无需中间仓储。深圳已开展面向本地商店与周边居民的无人机取送实践[22]；Luo et al.（2022）[9]进一步从优化角度研究了一对一取送与多访问无人机行程的联合规划。

相比之下，面向纯无人机的一对一取送调度仍相对有限。现有文献多聚焦配送或卡车—无人机协同；当取送配对、容量限制与最晚送达时限同时存在时，任务分配与访问顺序高度耦合，多机场景还需协调跨无人机任务划分与路径构造。与此同时，车辆同步与非客户汇合位置已被用于提升协同灵活性：Drexl（2012）系统总结了空间、时间和载荷同步问题，Mahmoudi and Eshghi（2022）进一步研究了包含非客户汇合位置的多无人机协同路径[29,30]。

受飞行距离与载重限制[23]，无人机取送调度的可行访问序列受到容量和先取后送关系共同约束，叠加最晚送达时限后，可行空间进一步收缩。多机场景下，任务分配与单机路径规划相互影响，问题复杂度随任务规模显著增长。为直观说明访问顺序对路径的影响，图1给出两个取送任务的一对一取送示例；每项任务由一对取件—送达节点构成，且必须满足先取后送。

上述研究缺口指向一个明确的科学问题：在无人机单次最多携带2件包裹、任务满足“先取后送”并具有最晚送达要求的条件下，如何在单机与多机场景中联合优化任务分配与访问顺序，在优先提高准时完成水平的基础上降低总飞行里程；进一步地，在多机场景下，能否通过经固定中继站的异步接力扩大可行的任务重组空间？

图1 不同访问顺序下的一对一取送调度示意

针对上述问题，本文聚焦低空经济场景下的物流无人机一对一取送调度。首先，构建同时适用于单机与多机场景的开放式混合整数规划模型，并采用“逾期任务数优先、总逾期时长次之、飞行里程再次之”的三层字典序目标；其次，在统一约束口径和分层评价实现下设计面向较大规模实例的自适应大邻域搜索方法，并在多机场景中嵌入固定中继站异步接力这一可选协同策略；最后，结合题设两任务示例、正式数据前缀实例与给定200任务数据开展数值实验，检验算法的求解质量、计算效率和规模适应性。具体而言，每项任务可在“直送”和“接力送”之间择一：前者由同一架无人机完成取送，后者经求解前确定的固定中继站拆分为两段；中继站还可作为无人机的预部署起点。

本文其余部分结构如下：第 2 节综述相关文献；第 3 节给出问题描述与数学模型；第 4 节阐述求解方法；第 5 节报告算法有效性实验；第 6 节给出正式应用案例与敏感性分析；第 7 节总结全文并提出展望。

2 文献综述

围绕一对一取送、容量限制、最晚送达与多机协同，相关研究主要沿无人机取送货路径优化、时间约束下的取送货问题以及多无人机并行调度三条脉络展开。现有无人机物流研究中相当一部分以卡车—无人机协同为对象；本文则以纯无人机开放式取送为基础场景，并在多机求解中考虑可选的固定中继站异步接力。各无人机从调度中心或固定中继站的预部署起点出发，完成最后一项送达后无需返航。

2.1 无人机取送货路径优化研究

无人机路径优化研究首先围绕配送路径结构与求解方法展开。Murray & Chu（2015）[16]、Wang et al.（2017）[24]等工作奠定了无人机辅助路径问题的基本建模基础；Sacramento et al.（2019）[19]采用自适应大邻域搜索处理较大规模的车辆—无人机路径问题；Schmidt et al.（2025）[21]进一步提出分支定价切割算法，为小规模实例提供高质量的精确求解基准。这些研究虽主要以配送或车辆—无人机协同为背景，但在路径表示、邻域搜索和精确算法设计方面为后续取送货问题提供了重要方法基础。

从单纯配送向取送货一体化扩展，是与本文最直接相关的研究方向。Luo et al.（2022）[9]研究多访问无人机行程下的一对一取送货问题，明确刻画了同一任务“先取后送”的优先关系；Meng et al.（2023）[12]进一步在multi-visit框架下统一考虑取件与送货，并显式描述载荷变化。在容量约束方面，Masmoudi et al.（2022）[10]讨论了多包裹载荷结构；Mulumba & Diabat（2024）[15]则通过数学规划强化与任务重分配机制提升取送货问题的求解效率。

在场景扩展方面，Zhu et al.（2024）[28]以多无人机总飞行距离最小化为目标，说明了里程型目标在多机物流网络中的适用性。在动态订单方面，Pina-Pardo et al.（2024）[18]将无人机补给决策拓展至实时环境，体现了相关路径模型向动态场景延伸的可能性。对本文而言，这些扩展工作的主要启示在于：当任务规模扩大后，仅依赖精确算法往往难以兼顾解质量与计算时效，需要将数学模型与高效启发式搜索结合。

总体来看，现有研究已经分别覆盖取送配对、多包裹容量与路径优化等关键要素，但与本文场景仍存在两点差异：其一，许多研究依赖卡车接驳、站点同步或返航机制，而本文考虑从调度中心或预部署起点出发、完成最后一项送达后即可终止的纯无人机开放式路径；其二，本文需要在较紧容量约束下同时处理多任务交叉取送。因此，现有方法可作为建模与算法设计基础，但仍需针对本问题的路径结构进行处理。

2.2 时间约束下的取送货问题及求解研究

时间约束直接决定无人机调度方案的服务可行性。Di Puglia Pugliese & Guerriero（2017）[6]较早将时间要求纳入无人机末端配送；Yin et al.（2023）[25]进一步将时间窗与multi-visit路径联合建模，并利用分支定价切割方法进行精确求解；Joo & Lee（2025）[7]则从鲁棒优化角度扩展了带时间窗的无人机路径问题。这类研究为到达时间变量、时间传播约束以及时间可行性判定提供了成熟的建模思路。

在取送货与时间约束的融合方面，Meng et al.（2024）[13]将取件、送达、配对服务和时间窗统一纳入多访问无人机路径模型，并设计定制化ALNS求解，为本文同时处理配对关系与时效要求提供了最直接的参考。Deng et al.（2023）[4]在经典PDPTW中系统处理取送优先关系、时间窗传播与不相容约束，其结构化约束同样可迁移至无人机取送调度。Deng et al.（2024）[5]从最晚送达期限出发研究卡车—无人机路径优化，也表明deadline型服务要求可以与路径成本共同纳入优化框架。

进一步地，Meng et al.（2024）[14]研究软时间窗与随机旅行时间下的无人机辅助路径问题，Cheng et al.（2024）[3]则从天气不确定性角度构建鲁棒无人机配送模型。上述工作拓展了时间约束研究的现实性，但本文依据题设采用确定性环境，不考虑天气、随机旅行时间与空域冲突，因此相关文献的价值主要体现在软时效处理和算法机制。

与一般双边时间窗不同，本文仅对每项任务规定最晚送达时刻；同时，题设允许在全部任务无法同时准时完成时合理牺牲个别任务的时效，以优先保障更多任务准时完成。基于这一服务逻辑，本文不采用将不同指标简单加权的单一目标函数，而采用三层字典序目标：首先最小化逾期任务数，其次最小化总逾期时长，最后最小化总飞行里程。

2.3 多无人机协同调度研究

由单架无人机扩展至无人机集群后，问题的核心由单一路径排序转变为“任务分配—单机路径构造”的联合优化。Mbiadou Saleu et al.（2022）[11]研究多无人机并行调度与任务分割；Nguyen et al.（2022）[17]进一步面向最小成本并行无人机调度设计Ruin-and-Recreate元启发式，并验证了其处理200任务级实例的能力。该类研究表明，破坏—修复机制适合在大规模任务集中同时调整任务归属与访问顺序，对本文集群算法具有直接借鉴意义。

从更一般的协同调度角度看，Salama & Srinivas（2022）[20]、Zhou et al.（2023）[27]和Zhen et al.（2025）[26]分别从任务—时序协同、两级网络与按需配送角度讨论资源配置，Kloster et al.（2023）[8]则采用分解式启发式处理并行服务问题。尽管这些研究包含卡车、站点或两级网络等额外结构，其共同启示在于：多机系统需要在有限运力下联合协调任务归属与路径重排。本文据此聚焦纯无人机开放式调度，不考虑卡车同步、航线冲突和中途补给。

与本文的固定中继站异步接力策略相关，已有研究表明，非客户汇合节点和柔性停靠能够提升不同运载单元之间的协同灵活性[30,31]。不同于主要面向卡车—无人机发射、回收或停靠的既有研究，本文将无人机之间的包裹交接作为多机调度的可选策略，用于扩展任务重组与路径协同空间。本文进一步区分直送与接力送：接力送最多经过一个固定中继站，并采用“先卸后取”的异步交接；中继站可缓存包裹，也可独立作为无人机预部署起点，因而不要求两架无人机同时到站。

综上，本文研究框架包括三方面：构建带最晚送达时限的开放式一对一取送模型；采用“逾期任务数—总逾期时长—总飞行里程”的三层字典序目标；面向较大规模多机实例设计自适应大邻域搜索与结构化邻域，并将直送、接力送及中继站预部署纳入统一协同框架。对应内容分别见第3—6节。

3 问题描述与数学模型

本文参考Meng et al.[13]的有向图、路径流、时间传播与载荷流建模方式，构建开放式多无人机一对一取送货基础模型，并在其上给出固定中继站异步接力策略的扩展数学刻画；随后利用问题结构构造有效不等式。

3.1 问题描述

本文研究低空物流场景下的多无人机一对一取送货调度。每项任务由相互关联的取件与送达操作构成，基础直接服务要求同一任务由同一架无人机完成，并严格满足先取后送；不同任务的取、送节点可在同一路径中交叉访问。路径连续性、取送优先关系、载荷容量与最晚送达时限共同决定调度可行性。Luo et al.[9]、Meng et al.[12,13]分别从一对一取送、多访问载荷变化和时间窗等方面提供了直接建模基础；在此基础上，本文进一步考虑纯无人机、多机并行和开放式终止。

具体而言，系统由单一调度中心、若干架性能相同的物流无人机、一组固定中继站和一组成对取送任务构成。任务信息、站点位置及节点间距离在调度前已知，每项任务对应1件包裹；无人机可按任务需求预部署在调度中心或中继站，均从t=0空载出发。基础直送下同一任务不拆分或跨机转运，不同任务的取送操作可交叉执行。无人机最多同时携带2件包裹，并受单机累计负责最终送达的原始任务数上限约束；所有任务均须完成，允许个别任务超过最晚送达时刻。完成最后一项送达后无人机即可结束作业，无需返航。本文采用确定性规划，不考虑装卸时间、电量消耗、空域冲突与随机扰动。

在多无人机场景下，每项任务可在直送与接力送两种服务方式中择一。直送由同一架无人机依次完成取件和最终送达；接力送则经求解前生成且在本次求解中位置固定的候选中继站，将任务拆分为“取件—中继站卸货”和“中继站取货—最终送达”两段，两段可由同一架或不同无人机承担，跨机时形成包裹交接。每项任务至多经过一个中继站；中继站承担缓存与交接；当前模型不设置最大缓存时长、库存容量、服务容量与长期库存决策。若末程无人机先到，则等待首程卸货；若包裹先到，则在站内缓存至末程取货，因此只要求取货时刻不早于卸货时刻，而不强制两架无人机同时到站。任务是否逾期及其逾期时长均以最终送达时刻判定。中继站还可作为无人机预部署起点，预部署与该站是否实际承担接力相互独立。该设定与车辆路径中的时空同步、非客户汇合与柔性停靠机制相衔接[29-31]。

所有任务均须完成。模型采用三层字典序目标：首先最小化逾期任务数，其次在第一层最优解集合中最小化总逾期时长，最后在前两层最优解集合中最小化总飞行里程。节点间距离采用二维欧氏距离[26]。下文将该问题称为“带最晚送达时限的开放式多无人机一对一取送货问题”。

图2给出一个包含2项配送任务的小规模可行调度示例。记0为无人机初始位置，1+/1−和2+/2−分别表示任务1、2的取件/送达节点；任意节点间距离由题设给定。具体数据与求解结果将在第5节进一步报告。

图2 小规模算例可行解示意

3.2 符号说明

上述带最晚送达时限的开放式多无人机一对一取送货问题可表示为有向图G=(V,A)，其中V为节点集合，A为候选有向弧集合。设系统包含N项一对一取送任务，任务集合记为R={1,2,…,N}；可用无人机数量为M，无人机集合记为D={1,2,…,M}，并以k∈D表示第k架无人机。

基础直送模型的节点集合包含调度中心、取件节点集合、送达节点集合以及虚拟终止节点，即V={0}∪Vp∪Vd∪{2N+1}。对于任意任务i∈R，节点i为取件节点，节点i+N为其唯一对应的送达节点。直送方式要求二者由同一架无人机服务且先取后送；接力送方式在3.3.7中通过中继虚拟操作节点扩展。

设固定中继站集合为Vr，索引为ℎ；其位置由选址预处理给定，并在一次求解内保持不变。任务i仅在候选集合Vir⊆Vr中选择中继站。对任务—站点组合i,ℎ构造物理位置相同的卸货节点ηiℎ−和取货节点ηiℎ+。中继站也可作为无人机预部署起点，但某站是否部署无人机与其能否承担交接相互独立。

为刻画开放式路径，令Vo=V∖{2N+1}为允许产生出弧的节点集合，Ve=V∖{0}为允许接受入弧的节点集合，并定义基础候选弧集A={i,j∣i∈Vo,j∈Ve,i≠j}。另记Vs={0}∪Vr，以ok∈Vs表示无人机k在时刻0的固定起点，并将从ok出发的首段飞行纳入相应路线。虚拟终止节点仅用于数学闭合，不对应返航。

为避免在后续模型中重复刻画显然不可行的连接，构造候选弧集合时直接排除三类弧：由初始节点直接进入送达节点的弧、由取件节点直接进入虚拟终止节点的弧，以及同一任务由送达节点返回其取件节点的弧。

对于任意弧(i,j)∈A，以cij和τij分别表示欧氏飞行距离与飞行时间；以Tmax,i表示任务i的最晚送达时刻，以Q和K分别表示无人机最大同时载货量和单机累计最多负责最终送达的原始任务数。模型进一步引入路径选择、无人机启用、直送分配、接力方案选择、准时完成、最终送达时刻、逾期时长、节点服务时刻与动态载荷等变量。为避免符号定义重复分散，相关集合、参数与变量统一汇总于表3-1。

为使开放式路径与弧流模型保持统一，规定任一最终送达节点至虚拟终止节点的距离和飞行时间均为0，因此该节点不产生额外返航成本。对于任意弧i,j∈A，飞行时间由欧氏距离与恒定速度确定：τij=cij/v。

为刻画取件与送达操作引起的动态载荷变化，定义实际任务节点i的载荷增量为：

qi=1,i∈Vp,−1,i∈Vd.

时间传播约束中的充分大常数不采用任意经验取值。令τmax=max{τij∣(i,j)∈A}表示候选弧中的最大飞行时间。由于单架无人机最多承担K项任务，因而最多访问2K个实际任务节点，可取：H=2Kτmax,MT=H+τmax；上述取值能够覆盖任一可行路径的时间传播范围.

表 3-1 符号说明

| 符号 | 含义 |
| --- | --- |
| 集合与索引 |  |
| R={1,2,…,N} | 配送任务集合，共 N 项任务 |
| D={1,2,…,M} | 可用无人机集合，共 M 架无人机，索引为 k、ℓ 或 p |
| Vp={1,2,…,N} | 取件节点集合 |
| Vd={N+1,N+2,…,2N} | 送达节点集合；任务 i 的对应送达节点为 i+N |
| 0 | 调度中心（原始共同起点） |
| 2N+1 | 虚拟终止节点，用于刻画开放式路径 |
| V={0}∪Vp∪Vd∪{2N+1} | 基础直送模型的节点集合 |
| Vo=V∖{2N+1} | 允许产生出弧的基础节点集合 |
| Ve=V∖{0} | 允许接受入弧的基础节点集合 |
| A={i,j∣i∈Vo,j∈Ve,i≠j} | 候选有向弧集合；另含各无人机固定起点发出的初始弧 |
| Vr | 固定中继站集合，索引为 h；由选址预处理生成，一次求解内坐标不变 |
| Vir⊆Vr | 任务 i 的候选中继站集合，由绕行筛选规则预先确定 |
| ηiℎ−, ηiℎ+ | 任务 i 在中继站 h 的卸货/取货虚拟操作节点，二者物理位置相同 |
| Vs={0}∪Vr | 无人机候选预部署起点集合 |
| 参数 |  |
| cij | 节点 i 到节点 j 的欧氏飞行距离 |
| τij | 无人机由节点 i 飞往节点 j 的飞行时间 |
| v | 无人机恒定飞行速度 |
| Tmax,i | 任务 i 的最晚送达时刻 |
| Q | 无人机最大同时载货量，本文取 2 件 |
| K | 单架无人机累计最多负责最终送达的原始任务数 |
| qi | 访问节点 i 后引起的机载包裹数量变化 |
| H | 单架无人机完成其所分配任务的时间上界 |
| MT | 时间传播约束中的充分大常数 |
| ok∈Vs | 无人机 k 在 t=0 的固定起点；由需求驱动的预部署步骤事先确定 |
| 决策变量与评价变量 |  |
| xijk | 若无人机 k 直接由节点 i 飞往节点 j，取 1；否则取 0 |
| yik | 若任务 i 采用直送且由无人机 k 完成最终送达，取 1；否则取 0 |
| uk | 若无人机 k 被启用，取 1；否则取 0 |
| zi | 若任务 i 在最晚送达时刻前完成，取 1；否则取 0 |
| Ci | 任务 i 在所选服务方式下的最终送达时刻 |
| Li | 任务 i 的逾期时长，即 max{0, C_i−Tmax,i} |
| Tik | 无人机 k 在节点 i 的计划服务时刻（含交接等待） |
| Wik | 无人机 k 完成节点 i 操作后的机载包裹数量 |
| riℎkℓ | 若任务 i 经中继站 h 接力送，入站段由无人机 k、出站段由无人机 ℓ 执行，取 1；否则取 0；k=ℓ 为同机经站退化情形，k≠ℓ 为跨机交接 |

3.3 数学模型

3.3.1 三层字典序优化目标

本文采用与算法评价函数一致的三层严格字典序优化，以避免固定权重改变服务优先级：第一层最小化逾期任务数，第二层在第一层最优解集合中最小化总逾期时长，第三层在前两层最优解集合中最小化无人机集群总飞行里程。

第一层逾期任务数定义为：

F1=i∈R​1−zi.	(1)

第二层总逾期时长与第三层总飞行里程分别定义为：

F2=i∈R​Li,  F3=k∈D​i,j∈A​cijxijk.	(2)

模型对任意可行调度方案按下式进行严格字典序比较：

minlex F1,F2,F3.	(3)

式（3）等价于依次求解三个阶段：先固定最小逾期任务数，再固定最小总逾期时长，最后优化总飞行里程。因此，低层指标的改善不得恶化任何更高层指标；当全部任务均准时时，前两层均为0，模型直接在该服务水平下选择总里程最小的方案。

3.3.2 任务分配与路径流约束

在基础直送模型中，每项任务必须唯一分配给一架无人机：

k∈D​yik=1,  i∈R.	(4)

若任务i分配给无人机k，则其取件节点在无人机k的路径中必须恰好被访问一次，即：

j∈Ve​xijk=yik,  i∈Vp, k∈D,	(5)

j∈Vo​xjik=yik,  i∈Vp, k∈D.	(6)

与任务配对的送达节点i+N亦须由无人机k恰好访问一次：

j∈Ve​xi+N,jk=yik,  i∈R, k∈D,	(7)

j∈Vo​xj,i+Nk=yik,  i∈R, k∈D.	(8)

式（5）—（8）通过共同的任务分配变量yik将任务i的取件节点与送达节点耦合至同一架无人机，并同时保证两个服务节点均具有唯一入流与唯一出流。

对于任一被启用的无人机，其路径必须由预先确定的起点ok出发。由于无人机初始载荷为0，基础直送模型的首个实际访问节点只能属于取件节点集合：

j∈Vp​xokjk=uk,  k∈D.	(9)

开放式路径在完成最后一个送达节点后连接至虚拟终止节点：

i∈Vd​xi,2N+1k=uk,  k∈D.	(10)

为保证虚拟终止节点不产生实际返航成本，规定：

ci,2N+1=0, τi,2N+1=0,  i∈Vd.	(11)

由上式（11），其相关弧的距离与飞行时间均为0，因而不会改变实际飞行里程或作业时间。

此外，单架无人机累计承担的任务数不得超过上限K：

i∈R​yik≤Kuk,  k∈D.	(12)

3.3.3 时间传播与取送优先约束

所有无人机均在时刻0由各自固定起点出发：

Tokk=0,  k∈D.	(13)

若无人机k选择弧i,j，则节点j的到达时刻必须满足由节点i出发并经历飞行时间τij所决定的时间传播关系：

Tjk≥Tik+τij−MT1−xijk,  i,j∈A, j≠2N+1, k∈D.	(14)

为避免未分配任务对应的时间变量在松弛解中取非必要正值，并强化时间变量与任务分配变量之间的耦合，对任意任务i施加：

0≤Tik≤Hyik,  i∈Vp, k∈D,	(15)

0≤Ti+Nk≤Hyik,  i∈R, k∈D.	(16)

对于每一对取送节点，送达操作必须发生在对应取件操作之后。结合正飞行时间与弧级时间传播约束，可通过下式刻画该优先关系：

Ti+Nk≥Tik−H1−yik,  i∈R, k∈D.	(17)

当yik=1时，式（17）要求对应送达节点的到达时刻不早于取件节点；结合式（14）的正飞行时间传播，可排除任何违反取送顺序的访问序列。

3.3.4 准时服务约束

令Ci表示任务i在所选服务方式下的最终送达时刻，Li表示其逾期时长。基础直送下，yik=1⇒Ci=Ti+Nk；接力送下的最终送达时刻由3.3.7确定。准时指示与逾期时长满足：

Ci≤Tmax,i+H1−zi,  Li≥Ci−Tmax,i,  Li≥0, i∈R.	(18)

若任务i迟于Tmax,i完成，式（18）的第一项迫使zi=0，第一层目标因而计入1个逾期任务；在第一层最优水平固定后，第二层目标使Li取max{0,Ci−Tmax,i}。由此，模型先控制逾期任务数量，再区分这些任务的逾期程度。

3.3.5 载荷传播与容量约束

所有无人机均从各自固定起点空载出发：

Wokk=0,  k∈D.	(19)

若无人机k由节点i直接飞往节点j，则访问节点j后的载荷应等于访问节点i后的载荷与节点j的载荷增量qj之和。采用如下双边线性约束实现载荷传播：

Wjk≥Wik+qj−Q+11−xijk,	(20)

Wjk≤Wik+qj+Q+11−xijk,	(21)

其中i,j∈A，j∈Vp∪Vd，k∈D。同时施加容量边界：

0≤Wik≤Q=2,  i∈Vp∪Vd, k∈D.	(22)

当xijk=1时，式（20）和式（21）同时取紧，从而得到Wjk=Wik+qj。因此，访问取件节点使载荷增加1，访问送达节点使载荷减少1；式（22）进一步保证任一访问时刻的载荷均处于容量区间内，从而同时排除负载荷与容量超限情形。

3.3.6 变量定义与单机退化

xijk∈{0,1},  i,j∈A, k∈D,	(23)

yik∈{0,1},  i∈R, k∈D,	(24)

uk∈{0,1},  k∈D,	(25)

zi∈{0,1},  Ci≥0, Li≥0,  i∈R.	(26)

上述统一模型同时适用于多无人机与单无人机场景。令M=1、N=n、K=n、u1=1、o1=0，并由式（4）可得yi1=1，则模型直接退化为单无人机开放式一对一取送货调度模型。因而，后续求解算法可基于同一套路径可行性判定与约束检查机制处理单机与多机场景，无需分别构建模型。

3.3.7 直送与接力送策略的扩展数学刻画

为与算法中的任务计划层一致，任务i必须在直送与接力送之间唯一选择。直送由无人机k执行完整的“取件—送达”；接力送经候选中继站ℎ∈Vir拆分为入站段“取件—卸货”和出站段“取货—送达”，分别由无人机k与ℓ承担。允许k=ℓ作为同机经站退化情形；当k≠ℓ时形成跨机交接。

两种服务方式互斥且穷尽全部任务，并由下式同时保证每项任务至多经过一个中继站：

k∈D​yik+ℎ∈Vir​k∈D​ℓ∈D​riℎkℓ=1,  i∈R.	(26a)

对于接力送任务，在中继站ℎ设置卸货节点ηiℎ−和取货节点ηiℎ+。入站段依次访问i,ηiℎ−，出站段依次访问ηiℎ+,i+N，相应载荷增量为：

qi=+1,  qηiℎ−=−1,  qηiℎ+=+1,  qi+N=−1.	(26b)

因此两条运输段可直接复用式（20）—（22）的载荷传播与容量上界。单机任务上限按最终送达责任计数：直送任务计入其执行无人机，接力送任务仅计入出站段无人机，入站段不重复占用任务名额：

i∈R​yik+i∈R​ℎ∈Vir​p∈D​riℎpk≤Kuk,  k∈D.	(26c)

交接采用异步的“先卸后取”关系，而非两架无人机同时到达。若接力方案riℎkℓ=1被选中，则出站取货服务时刻不得早于入站卸货服务时刻：

riℎkℓ=1 ⇒ Tηiℎ+ℓ≥Tηiℎ−k,  i∈R, ℎ∈Vir, k,ℓ∈D.	(26d)

式（26d）与无人机ℓ自身路线的时间传播共同决定取货服务时刻：末程无人机先到时在站等待，包裹先到时则在站内缓存。无论采用哪种方式，准时性与逾期时长均按最终送达计算：

yik=1⇒Ci=Ti+Nk,  riℎkℓ=1⇒Ci=Ti+Nℓ,  Li=max{0,Ci−Tmax,i}.	(26e)

完整候选解的时序由“各无人机路线先后边”和“卸货—取货交接边”共同构成优先图。该图必须无环；若出现环，则意味着多架无人机相互等待而形成死锁，候选解判为不可行：

acyclicGpre=1,  ℰpre=ℰroute∪ℰhandoff.	(26f)

中继站不设置库存容量与长期库存状态，只记录同一任务的卸货先于取货；其是否部署无人机不影响交接可用性。求解时，直送与各候选中继站的接力送方案均进入同一破坏—修复搜索空间，并统一按式（3）的三层字典序目标比较。当全部riℎkℓ=0时，模型退化为基础直送结构；当进一步令ok=0时，退化为全部无人机从共同调度中心出发的情形。

3.4 有效不等式

基础模型的时间传播与载荷传播均含充分大常数，其线性松弛仍可能出现与实际路径结构不一致的分数解。借鉴Meng et al.[13]的结构强化思路，本文保留两类与基础直接服务结构相关的有效不等式；显然不可行弧已在候选弧集合构造阶段剔除，不再重复列示。接力任务不使用上述直接服务不等式剪枝，其交接时序按照3.3.7的全局DAG规则校验。

3.4.1 容量诱导的连续取件不等式

本文设定无人机最大同时载货量为2件，且每次取件使在载包裹数量增加1。因此，任一可行路径均不可能连续访问三个不同的取件节点。对于任意两两不同的取件节点 i、j、h 以及无人机 k，有

xijk+xjℎk≤1,  k∈D.	(27)

若式（27）被违反，则第三次连续取件后载荷至少增加3件，必然超过容量上限2。该不等式不排除任何整数可行解，却能绕过载荷传播中的充分大常数，直接收紧路径变量的线性松弛。

3.4.2 成对任务准时服务不相容不等式

进一步考虑两个不同任务 i 和 j。由于每项任务均满足严格的先取后送关系，仅考虑这两个任务时，四个服务节点共有6种满足任务内部优先关系的合法相对访问序列。对每一种序列，按照无人机从初始节点出发并以欧氏距离依次访问节点，计算两个任务能够实现的最早送达时刻。

若在全部6种合法序列中，至少有一个任务无法在其最晚送达时刻之前完成，则称任务 i 与任务 j 准时服务不相容，并将所有此类任务对组成集合 Ω。由于欧氏距离满足三角不等式，在两任务序列中插入其他任务只会使相应送达时刻不早于上述最早送达时刻。因此，对于任意不相容任务对和任意无人机 k，有

yik+yjk+zi+zj≤3,  k∈D.	(28)

式（28）表明，当任务i与任务j均要求准时完成时，两项任务不能同时分配给同一架无人机。该关系仅用于公共原点Direct模型强化；当前ALNS不调用，异地home需重定义。对于启用固定中继站接力的任务对，式（28）不直接用于剪枝，以避免排除跨无人机接力形成的可行方案。

4 求解方法

本文采用regret-2构造完整可行初始解，以单一自适应大邻域搜索（adaptive large neighborhood search, ALNS）优化任务分配和访问顺序，并在多机场景中加入固定中继站接力与需求驱动预部署。候选解从构造、搜索到最终校验始终按第3章定义的（逾期任务数、总逾期时长、总航程）严格字典序比较，不以加权和改变服务优先级。

4.1 初始解构造与分层可行性控制

初始解既要在较短时间内覆盖全部任务，也要避免过早固化任务归属。构造开始时，所有任务均以直送计划进入候选集合；原点场景中各架无人机从调度中心出发，Station场景则先固定每条路线对应的实际起点home。

原点场景直接对尚未插入的原始任务执行regret-2；Station场景先为每架无人机播种一个取件点最接近其home的任务，再对剩余任务执行regret-2。regret-2枚举满足先取后送的成对插入位置，分别取得最佳与次佳可行插入结果，并优先处理失去当前最佳位置后代价上升最大的任务。插入增量按三层得分比较，同时维护容量、单机任务上限和取送配对；异地起点场景的首段距离由实际home到首个访问节点计算。构造结束后，独立完整评价器再次验证任务唯一服务、容量、先取后送与全局接力时序。

搜索中的可行性控制分层实现：修复算子只从局部可行的成对插入中选择，从而维护路线容量、配对和任务上限；启用Relay时，全局评价器把路线续接边与中继“卸货→取货”交接边合并为有向图，用于检测循环等待、按拓扑序传播服务时刻并计入站内等待。初始解与最终最优解另由独立完整评价器重新检查任务唯一服务和全部约束。逾期只在任务最终送达节点完成时判定。

4.2 自适应大邻域搜索主算法

ALNS的一次迭代依次完成算子选择、完整任务移除、完整方案修复、精确评价、接受判定与权重更新。破坏过程从不只删除取件或送达的一半；修复过程也必须把取送节点作为同一任务恢复。候选由局部可行插入结构维护；Relay候选再经DAG时序评价后进入接受准则和最优解比较。搜索结束时，best解必须通过独立完整评价器，非法时直接报错且不输出结果。

搜索开始前先保存构造或传入初始解的完整评价结果；中继播种和启动精化各自完成后，只有完整评价合法且不劣于进入该步骤前的解才保留。后续搜索在内部评分提示可能改善best时，再用同一完整评价器确认严格改善，才更新最优解和得分轨迹。模拟退火允许current暂时变差，但不会覆盖已保存的完整评分最优解。initial_score记录播种与精化前的原始初始解；启动阶段的严格改善可在迭代0追加轨迹点。

表4-1 ALNS核心算子与作用

| 类型 | 注册键 | 选择依据 | 改变内容 | 可行性保护 | 最终启用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 破坏 | random | 随机抽取完整任务 | 任务归属与访问位置 | 统一可行性评价 | 是 |
| 破坏 | worst_distance | 优先移除边际航程最大的任务 | 长距离局部结构 | 容量、配对与DAG | 是 |
| 破坏 | worst_lex | 按三层目标边际损失排序 | 服务与里程冲突任务 | 严格字典序重评 | 是 |
| 破坏 | spatial_related | 移除空间邻近的相关任务 | 局部空间簇 | 完整任务成对移除 | 是 |
| 破坏 | deadline_related | 移除截止期相近的任务 | 时效相关任务簇 | 最终送达时刻重算 | 是 |
| 破坏 | late_critical | 优先移除逾期或高风险任务 | 关键服务任务 | 无逾期时安全回退 | 是 |
| 破坏 | route_segment | 破坏连续路线片段 | 局部访问片段 | 任务取送成对清理 | 是 |
| 破坏 | capacity_conflict | 聚焦高载荷冲突附近任务 | 容量紧张片段 | 容量轨迹逐点检查 | 是 |
| 破坏 | assignment_destroy | 跨无人机解除任务分配 | 任务—无人机归属 | 单机任务上限与全局校验 | 是 |
| 修复 | greedy | 选择最佳可行插入 | 取送成对插入位置 | 枚举后精确评价 | 是 |
| 修复 | regret2 | 按最佳与次佳插入差排序 | 最难延后任务 | 候选不足时确定性回退 | 是 |
| 修复 | regret3 | 按前三个插入机会的遗憾值排序 | 插入选择脆弱任务 | 候选可行性逐一检查 | 是 |
| 修复 | deadline | 按截止期紧迫度优先插入 | 紧急任务位置 | 准时性以最终送达判定 | 是 |
| 修复 | slack | 按剩余时限与松弛度优先插入 | 低松弛任务位置 | 时间与容量联合检查 | 是 |

最终注册表共含14个核心算子，其中9个破坏算子负责打开不同类型的搜索邻域，5个修复算子负责恢复完整可行方案。轮盘赌按当前权重选择一对算子；系统根据候选是否被接受、是否改善当前解以及是否刷新全局最优分配分层奖励，并在固定区段内平滑更新权重。模拟退火式接受准则允许有限的劣解跳转。限时实验以perf_counter程序单调时钟为主要终止依据，最大迭代数作为安全上界；第5.5节虚拟实验另用固定1000次迭代协议。

本文预算及构造、搜索、程序总时长均由perf_counter单调时钟的差值记录。该指标不是CPU累计使用时间，也不能等同于连续日历墙钟：主机休眠或暂停可能使日历耗时延长而未产生对应搜索工作。原始字段wall_seconds沿用程序命名，其含义为上述程序总时长；迭代吞吐量以记录的搜索时长为分母，不用批处理开始至结束的日历间隔。

每次正式运行保存uses、accepted、current_improvements、best_improvements、total_reward及最终权重，供第5.4节复核。最终主算法不调用VND、Ejection Swap、Route Pool或Cluster Regret，也不将home_displaced与route_clear计入注册算子或实验结论。

4.3 固定中继站接力与跨机交接

每项任务在DIRECT与RELAY(h)两类服务计划中唯一选择一种。DIRECT由同一架无人机连续完成取件与送达；RELAY(h)通过候选固定中继站h拆成入站RELAY_IN与出站RELAY_OUT两条运输腿，两腿可以由同一架或不同无人机执行。

交接采用异步先卸后取语义：入站无人机完成卸货后，包裹可在站内缓存；出站无人机提前到站时等待卸货完成。因此只要求中继取货时刻不早于卸货时刻，并不要求两架无人机同时到站。两腿由不同无人机完成时计一次cross_uav_handoff；由同一无人机完成时计为same_uav_relay，但仍保留经站绕行和完整时序。

Relay搜索以强DIRECT incumbent为起点，通过候选站筛选、中继播种和周期性跨机精化扩展服务计划。任何接力候选均须通过全局DAG无环检查和时间传播，然后再参与三层目标比较。

中继播种只采用完整三层得分严格改善的候选，等分候选不替换当前解。分阶段求解结束时，对Direct预热解和Relay阶段解分别执行完整可行性与评分校验，并按严格词典序择优；Relay得分较差时保留预热解，精确等分时采用Relay阶段解。该选择使用同一次预算内已有的两个候选，不通过额外重跑选择结果。所选路线、最终得分、接力统计和最优轨迹保持一致，两个阶段实际发生的耗时、迭代数和算子调用仍完整保留。

4.4 需求驱动的无人机初始预部署

预部署候选起点由调度中心和固定中继站组成。算法综合取件点距离的平滑衰减、截止期紧迫度与服务价值计算各候选点的需求得分，再把连续需求份额转换为无人机整数配额。Hamilton最大余数法保证配额总数严格等于机队规模；同一站点可以部署0架、1架或多架无人机，并以软性单点上限避免运力过度集中。

随后通过轻量局部调整优化由需求加权首段距离与超额负载不均衡惩罚组成的替代目标，因此不保证每一步都单独缩短首段距离。预部署结果在一次求解开始前固定，初始构造、插入增量、路线评价和最终校验都按路线索引读取实际home。某站点作为无人机起点与其是否实际承担Relay交接是两个独立决定，不能把“部署在站点”解释为“必然经该站交接”。

任务数据、调度中心与候选固定中继网络

↓

按场景固定无人机home：原点或需求驱动Station预部署

↓

Station场景home-first播种；对其余任务regret-2构造完整DIRECT初始解

↓

局部路线校验 + 全局DAG无环与时刻传播

↓

按（逾期数，总逾期，航程）严格字典序保留最优解

图4-1 总体求解流程

| DIRECT | 同机经站 | 跨机接力 |
| --- | --- | --- |
| home_k → P_i → D_i 同一架无人机完成 | home_k → P_i → h卸货 → h取货 → D_i 仍计经站等待与绕行 | UAV k：home_k → P_i → h卸货 UAV l：home_l → h取货 → D_i 取货时刻 ≥ 卸货时刻 |

图4-2 固定中继交接与异地起点示意

图4-2同时强调两个解耦关系：中继站可以承担交接而不部署无人机，部署在某站的无人机也不必在该站发生交接。算法细节、边界处理和伪代码见附录A。

5 虚拟实验与算法有效性

本章把验证证据分为两层：首先以正式final_benchmarks结果核对模型、精确求解器、ALNS主算法和14个核心算子的运行记录；随后使用确定性生成的虚拟数据补充算法基准比较和组件关闭消融。题设距离矩阵与正式数据前缀只承担正确性锚点，虚拟实例只承担受控算法压力测试。所有模拟结果均直接读取virtual_ablation的JSON/CSV，不代表真实订单、飞行成本或业务因果效应。

5.1 实验设计、实例与评价指标

表5-1 实例与实验设置

| 实例组 | 任务数 | 无人机数 | 截止期规则 | 种子 | 方法/预算 | 精确解 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 题设距离矩阵 | 2 | 1 | 原始截止期 | — | Pareto-DP | 是 |
| 正式数据前缀 | 5, 8, 10, 12 | 1 | 原始截止期 | 2026081701 | Pareto-DP / C2-Lex-ALNS | 是 |
| 宽松多机扩展 | 50, 100, 150, 200 | ceil(N/25) | 原始截止期×2.50 | 2026081701 | C2-Lex-ALNS，30 s | 否 |

评价按三层目标依次报告late_count、total_lateness_min和distance_km，并同时保留valid、runtime_seconds、iterations和算子统计。若前一层不同，后一层指标不能用来逆转比较。多机扩展仅有一个固定种子，因而不绘制误差线，也不把单次运行解释为稳定性证明。

5.2 单机小算例与精确解对照

题设两任务距离矩阵由Pareto标签动态规划求得路线0→P1→P2→D2→D1，正式结果为(0, 0.00, 11.00)，其中总里程11 km。该结果说明即使每个任务内部必须先取后送，不同任务之间仍可交叉安排访问顺序以缩短航程。

图5-1 题设两任务最优路线

表5-2 单机精确解与ALNS对照

| 任务数 | 精确三层得分 | 精确时间/s | ALNS三层得分 | ALNS时间/s | 与精确解 | 有效 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | (0, 0.000, 28.953) | 0.0012 | (0, 0.000, 28.953) | 0.0702 | 相同 | 是 |
| 8 | (1, 0.643, 46.404) | 0.0289 | (1, 0.774, 45.501) | 0.1150 | 不同 | 是 |
| 10 | (2, 17.864, 54.646) | 0.2876 | (2, 17.864, 54.646) | 0.1603 | 相同 | 是 |
| 12 | (3, 65.784, 62.411) | 3.7347 | (3, 99.450, 64.185) | 0.1962 | 不同 | 是 |

4个小规模前缀实例中，ALNS有2个达到精确三层得分（任务数为5、10），任务数为8、12的运行未达到精确得分。Pareto动态规划在同一状态下保留非支配前缀，因为更短的累计距离同时意味着更早到达；只保留单一局部标签可能丢失未来更优路径。该对照量化已覆盖实例上的最优性差距，不把部分匹配外推为大规模全局最优。

8任务时，ALNS得分为(1, 0.774, 45.501)，精确得分为(1, 0.643, 46.404)；12任务时，ALNS得分为(3, 99.450, 64.185)，精确得分为(3, 65.784, 62.411)。比较仍以首个不同目标为准，较短航程不能抵消更大的总逾期；差距表明给定搜索协议并不保证达到精确最优。

图5-2 小规模精确求解时间与ALNS一致性

5.3 较宽松多机实例的规模扩展

规模扩展把截止期统一乘以2.50，所有无人机从原点出发并关闭Relay，以隔离ALNS主算法本身。各规模的无人机数量按ceil(N/25)设置，构造与搜索合计名义预算为30 s；此实验只验证在较宽松条件下的任务分配、路线构造与可行性。

表5-3 较宽松多机实例结果

| 任务 | 无人机 | 种子 | 逾期数 | 总逾期/min | 航程/km | 时间/s | 迭代 | 迭代/s | 有效 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 2 | 2026081701 | 0 | 0.000 | 175.526 | 29.98 | 27630 | 921.7 | 是 |
| 100 | 4 | 2026081701 | 0 | 0.000 | 322.078 | 29.89 | 10453 | 349.8 | 是 |
| 150 | 6 | 2026081701 | 0 | 0.000 | 455.940 | 29.64 | 4866 | 164.2 | 是 |
| 200 | 8 | 2026081701 | 0 | 0.000 | 604.460 | 29.10 | 2658 | 91.4 | 是 |

表5-3的每一行均记录为通过完整约束校验。表中的runtime_seconds仅为solve_alns搜索阶段时间；构造时间虽从30 s名义预算中扣除，但当前第5章JSON未单列construction_seconds或总wall_seconds，因而不能据此复核完整程序总时长。迭代速度按实际迭代数除以搜索阶段时间计算。由于每个规模只有一次运行，图5-3仅连接观测点，用于呈现规模变化，不提供方差或显著性。

图5-3 宽松截止期多机规模扩展结果

5.4 核心算子有效性

算子有效性使用正式小规模ALNS、多机扩展和四场景运行中保存的统计量汇总。表5-4把调用、接受、改进和奖励先跨运行累加，因此迭代更多的运行权重更高；图5-4则先在每次运行内把排他性结果转为百分比，再对运行等权平均。最终权重仅取有完整solution文件的4个多机扩展与12个四场景运行做算术平均；4个小规模ALNS行没有序列化末权重，因而不进入该列。两种口径和样本范围回答的问题不同，不应逐格等同。

表5-4 核心算子运行统计

| 类型 | 算子 | 调用 | 接受 | 接受率/% | 当前改进 | 全局改进 | 累计奖励 | 次均奖励 | 平均末权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 破坏 | random | 36697 | 21690 | 59.11 | 2173 | 416 | 29873.0 | 0.814 | 0.651 |
| 破坏 | worst_distance | 40738 | 18036 | 44.27 | 5541 | 1237 | 39607.0 | 0.972 | 0.796 |
| 破坏 | worst_lex | 35835 | 15649 | 43.67 | 4393 | 1090 | 33188.0 | 0.926 | 0.612 |
| 破坏 | spatial_related | 31925 | 16550 | 51.84 | 1639 | 300 | 22667.0 | 0.710 | 0.612 |
| 破坏 | deadline_related | 35533 | 19957 | 56.16 | 2118 | 417 | 27979.0 | 0.787 | 0.720 |
| 破坏 | late_critical | 33494 | 15319 | 45.74 | 3093 | 684 | 27334.0 | 0.816 | 0.534 |
| 破坏 | route_segment | 7772 | 2186 | 28.13 | 187 | 51 | 2951.0 | 0.380 | 0.104 |
| 破坏 | capacity_conflict | 36258 | 22249 | 61.36 | 1916 | 356 | 29421.0 | 0.811 | 0.727 |
| 破坏 | assignment_destroy | 30510 | 13483 | 44.19 | 2536 | 510 | 23131.0 | 0.758 | 0.588 |
| 修复 | greedy | 89024 | 53012 | 59.55 | 10240 | 2224 | 92628.0 | 1.040 | 0.812 |
| 修复 | regret2 | 54802 | 24317 | 44.37 | 3567 | 759 | 38054.0 | 0.694 | 0.582 |
| 修复 | regret3 | 78066 | 41926 | 53.71 | 7705 | 1720 | 71921.0 | 0.921 | 0.781 |
| 修复 | deadline | 34224 | 13138 | 38.39 | 1068 | 166 | 17006.0 | 0.497 | 0.408 |
| 修复 | slack | 32646 | 12726 | 38.98 | 1016 | 192 | 16542.0 | 0.507 | 0.389 |

14个注册算子在正式统计中均有记录。按累计全局最优改进次数，最高的观测算子为修复算子greedy（2224次）；破坏与修复算子成对使用，同一次奖励和改进标记会同时记到二者名下，因此该次数表示与全局改进共同出现的关联记录，不是单个算子的因果贡献。低频或低改进算子仍可能通过打开不同邻域帮助搜索跳出局部结构。

图5-4 14个核心算子的调用结果构成（先按运行归一化，再等权汇总）

5.5 虚拟数据上的算法对比与组件消融

本节用完全模拟数据补充算法对照和组件关闭实验。取送点生成于20 km×20 km四簇区域，调度中心为(10,10) km，70%任务跨簇；截止期等于单任务直送最早完成时间加松弛量，其中35%任务取28‑70 min，其余取70‑145 min。生成规则独立于算法。

表5-5 虚拟实验设计与配对控制

| 项目 | 设置 | 控制目的 |
| --- | --- | --- |
| 任务规模 | 30, 60, 90 | 覆盖小、中、较大虚拟实例 |
| 重复与运力 | 5条固定随机流×3个嵌套规模；M=ceil(N/15)，K=15，Q=2 | 形成15个规模–种子配对单元 |
| 空间与速度 | 20 km×20 km，4个需求簇，v=0.9 km/min，Direct-only | 隔离中继与预部署机制 |
| 截止期 | 单任务直送时间+混合均匀松弛量 | 同时保留紧急和宽松请求 |
| ALNS预算 | 相同regret-2初始路线SHA-256、相同求解种子、固定1000次迭代、candidate_limit=32 | 保证组件变体成对可比 |

对照采用仓库内可审计的最近邻成对贪心、最早截止期成对贪心、全位置词典序贪心和完整C2-Lex-ALNS。仓库没有独立定义的“容量利用型贪心”，故不将其名称套用于其他实现。模型也无综合成本或α、β加权目标，各单元仍按（逾期任务数、总逾期时长、航程）严格字典序比较。

表5-6 虚拟实例上的四算法比较

| 方法 | 运行 | 四方法中最佳单元 | 平均逾期率/% | 单任务逾期/min | 单任务航程/km | 平均总时间/s | 有效率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最近邻成对贪心 | 15 | 0 | 42.89±6.89 | 39.843±11.295 | 16.178±1.498 | 0.017 | 100.0 |
| 最早截止期成对贪心 | 15 | 0 | 74.15±3.40 | 67.713±13.085 | 20.704±1.853 | 0.001 | 100.0 |
| 全位置词典序贪心 | 15 | 0 | 23.81±9.86 | 11.922±7.613 | 12.384±1.519 | 0.006 | 100.0 |
| 完整C2-Lex-ALNS | 15 | 15 | 10.48±4.71 | 6.018±3.088 | 10.497±0.900 | 1.244 | 100.0 |

15个规模–种子单元中，完整C2-Lex-ALNS在四方法内最佳的单元数最多，为15次。表5-6先按N归一化后等权汇总；同种子跨规模为嵌套前缀，且每单元仅一个求解种子，故均值和标准差仅作描述，不代表15个独立样本或随机稳定性。单任务逾期为总逾期/N（含准时任务）；运行时间仅描述当前机器的固定迭代协议。

组件消融每次只关闭一组机制：时间感知变体同时关闭截止期风险引导及四个时间算子，其余变体分别移除capacity_conflict、移除assignment_destroy或冻结均匀权重。所有变体复用同一实例、regret-2初始路线、求解种子和迭代预算。

表5-7 ALNS组件关闭消融的配对结果

| 关闭组件 | 完整胜/平/变体胜 | 平均Δ逾期率/百分点 | 平均Δ单任务逾期/min | 平均Δ单任务航程/km | 有效率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 去除时间感知 | 7/0/8 | -0.111 | -0.027 | +0.094 | 100.0 |
| 去除容量冲突破坏 | 5/0/10 | -0.333 | -0.005 | +0.145 | 100.0 |
| 去除任务重分配破坏 | 8/0/7 | -0.259 | +0.198 | +0.190 | 100.0 |
| 关闭自适应权重 | 3/0/12 | -1.037 | -0.569 | -0.006 | 100.0 |

表5-7中Δ=变体−完整ALNS，三项差值先按N归一化；正值表示关闭后指标上升，低层差值不能越过字典序高层目标。完整配置相对去时间感知、去容量冲突、去任务重分配和均匀权重的胜/平/负依次为7/0/8、5/0/10、8/0/7和3/0/12。完整配置并非一致占优，观测差异可能同时受实例与单次搜索路径影响；本节不支持组件稳定净贡献、显著性、运营成本或业务收益结论。完整路线、输入和SHA-256见algorithm/results/virtual_ablation/。

5.6 本章小结

正式结果给出三类证据：题设两任务例由精确算法复核为11 km；4个小规模实例中有2个ALNS运行达到精确三层得分；较宽松多机规模实验均产生通过校验的完整解。算子统计确认最终14个注册算子实际进入搜索，新增的15个虚拟实例进一步给出四算法对照和四项组件关闭配对。全部模拟运行均有效，但其解释范围严格限定为算法机制验证。正式200任务的四场景策略差异留待第6章分析。

6 正式应用案例与策略分析

第6.1节使用给定200任务、8架无人机的正式数据，按照最终差异化计算预算协议比较四种协同场景。纯Direct使用240 s；Relay与Position（需求驱动Station预部署）每启用一项分别增加240 s，因而Direct + Relay与Direct + Position均为480 s，Direct + Position + Relay累计两项增量后为720 s。因此，该节结果是按最终预算协议的配对比较，质量差异同时包含机制与额外计算时间的共同影响，不能解释为相同程序计时预算下的纯机制因果效应。第6.2节另用统一300 s预算和5个配对种子，分别改变无人机数、截止期倍率与适用策略的站点数，评估参数敏感性与搜索稳定性。

6.1 200任务四场景正式案例

6.1.1 数据、网络与运行协议

正式实例含200项一对一取送任务和8架无人机，每机最多负责25项原始任务。解文件记录的容量为2件、速度为0.90 km/min，调度中心坐标为(0.0, 0.0)。正式运行使用3个配对种子：2026081701, 2026081702, 2026081703。

为保持几何口径一致，四场景均构造4个固定候选站；是否用于Relay交接或Station预部署由各场景开关决定。每个种子都覆盖相同四场景，执行顺序按种子轮换，以降低系统负载顺序造成的偏差。输入文件和求解器源码均以SHA-256记录，完整清单见附录B。

6.1.2 四场景定义与预算协议

表6-1 四场景定义与预算协议

| 场景 | Relay | 无人机起点 | 基础/s | Relay增量/s | Position增量/s | 名义预算/s | 种子数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pure_direct | 关 | 原点 | 240 | 0 | 0 | 240 | 3 |
| direct_relay | 开 | 原点 | 240 | 240 | 0 | 480 | 3 |
| direct_stations | 关 | 需求驱动Station | 240 | 0 | 240 | 480 | 3 |
| direct_relay_stations | 开 | 需求驱动Station | 240 | 240 | 240 | 720 | 3 |

表6-1按Relay与Position两个机制开关分别计取增量：每启用一项增加240 s，组合场景累计两次，因此四场景名义预算依次为240、480、480和720 s。构造时间计入名义预算，搜索时间还扣除安全余量。

6.1.3 解质量与稳定性

表6-2 四场景三种子汇总结果

| 场景 | 逾期数 | 总逾期/min | 航程/km | 程序总时长/s | 迭代/s | Relay任务 | 跨机交接 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Direct（原点起点） | 64.00±2.00 | 2115.15±50.25 | 629.16±7.34 | 240.0 | 49.4 | 0.00 | 0.00 |
| Direct + Relay（原点起点） | 64.00±2.00 | 2090.86±46.61 | 622.48±8.26 | 480.0 | 34.6 | 2.67 | 2.33 |
| Direct + Position（需求驱动Station预部署） | 59.33±0.58 | 1875.34±94.04 | 611.83±12.61 | 480.0 | 49.6 | 0.00 | 0.00 |
| Direct + Position + Relay | 59.33±0.58 | 1862.39±101.92 | 615.54±12.15 | 720.0 | 38.5 | 5.67 | 5.33 |

表6-2的均值与样本标准差（ddof=1，n=3）分别描述三次搜索的平均水平和离散程度，误差范围不是置信区间。不把均值三元组作为单次可行解或策略排名。策略间优劣按表6-3中相同种子的原始三层得分逐对判断。

图6-1 四场景三层目标与程序总时长（配对观测及均值±样本标准差）

6.1.4 相对纯Direct的逐种子配对结果

表6-3 相对纯Direct的逐种子配对比较

| 比较场景 | 种子 | 纯Direct得分 | 场景得分 | Δ逾期数 | Δ总逾期/min | Δ航程/km | 字典序结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Direct + Relay（原点起点） | 2026081701 | (62, 2058.97, 621.25) | (62, 2037.20, 618.74) | 0 | -21.76 | -2.51 | 胜 |
| Direct + Relay（原点起点） | 2026081702 | (66, 2155.81, 630.47) | (66, 2114.05, 616.75) | 0 | -41.77 | -13.72 | 胜 |
| Direct + Relay（原点起点） | 2026081703 | (64, 2130.68, 635.76) | (64, 2121.32, 631.95) | 0 | -9.36 | -3.81 | 胜 |
| Direct + Position（需求驱动Station预部署） | 2026081701 | (62, 2058.97, 621.25) | (59, 1913.56, 614.72) | -3 | -145.41 | -6.53 | 胜 |
| Direct + Position（需求驱动Station预部署） | 2026081702 | (66, 2155.81, 630.47) | (59, 1768.20, 598.02) | -7 | -387.61 | -32.45 | 胜 |
| Direct + Position（需求驱动Station预部署） | 2026081703 | (64, 2130.68, 635.76) | (60, 1944.25, 622.74) | -4 | -186.43 | -13.02 | 胜 |
| Direct + Position + Relay | 2026081701 | (62, 2058.97, 621.25) | (59, 1906.47, 619.32) | -3 | -152.50 | -1.93 | 胜 |
| Direct + Position + Relay | 2026081702 | (66, 2155.81, 630.47) | (59, 1745.84, 601.95) | -7 | -409.97 | -28.52 | 胜 |
| Direct + Position + Relay | 2026081703 | (64, 2130.68, 635.76) | (60, 1934.84, 625.34) | -4 | -195.84 | -10.42 | 胜 |

相对纯Direct的三组配对结果分别为：Direct + Relay（原点起点）为3胜0平0负；Direct + Position（需求驱动Station预部署）为3胜0平0负；Direct + Position + Relay为3胜0平0负。差值定义为扩展场景减去纯Direct，负值表示对应单项数值下降；最终胜负仍优先由逾期数决定，其次才是总逾期和航程。

6.1.5 Relay、预部署与计算效率解释

表6-4 四场景机制使用与起点指标

| 场景 | Relay任务 | Relay占比 | 跨机交接 | 同机经站 | 等待/min | 首段空飞/km | 最近home分配率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Direct（原点起点） | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.51 | 1.000 |
| Direct + Relay（原点起点） | 2.67 | 0.013 | 2.33 | 0.33 | 0.12 | 22.51 | 1.000 |
| Direct + Position（需求驱动Station预部署） | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.42 | 0.252 |
| Direct + Position + Relay | 5.67 | 0.028 | 5.33 | 0.33 | 0.08 | 7.42 | 0.259 |

两个Relay场景的六次运行合计使用25个Relay任务，其中记录23次跨机交接；因此Relay机制在正式解中确实被调用。 deadhead_km仅统计每架无人机从home到首个访问节点的首段调位里程；home_assignment_rate表示可识别的DIRECT取件任务中，其所在路线home为全部已部署home中最近者的比例，Relay腿不进入该分母，且原点场景因home相同而天然为1。Direct + Relay和Direct + Position各比纯Direct多240 s，组合场景多480 s，故机制指标与实测程序总时长必须结合表6-1、表6-2共同解读。

图6-2 四场景固定种子2026081701的路线布局（图题列示累计模块预算）

6.2 四策略敏感性分析

敏感性分析覆盖Direct、Direct+Relay、Direct+Position和Direct+Position+Relay，各配置使用2026081701至2026081705共5个配对随机种子，每次名义总预算均为300 s。无人机数和截止期倍率对四策略各设5档；站点数对使用站点的三策略各设5档。每次只改变一个参数，其余保持本策略基准值。Pure Direct没有接力或异地预部署，站数轴不适用，其实际站数始终为0。

D、R、P分别表示Direct、Relay和Position预部署。共55个策略—参数—水平配置，每配置5个种子，形成275条原始结果、240次唯一求解。基准为8架无人机、截止倍率1.0，使用站点时为4站；同策略、同种子的跨轴基准复用同一解文件，35条复用行不增加样本量。表6-6至表6-8和图6-3至图6-5报告均值±样本标准差（SD，ddof=1，n=5）；误差范围描述五次搜索的离散程度，不是置信区间。最小—最大值及机制指标见附录B.6。

表6-5 五配对种子的四策略敏感性设计

| 策略 | 无人机数 | 截止期倍率 | 站点数 | 基准站数 | 原始行/唯一求解 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | 8/9/10/12/16 | 0.8/0.9/1.0/1.1/1.2 | 不适用 | 0 | 50/45 |
| D+R | 8/9/10/12/16 | 0.8/0.9/1.0/1.1/1.2 | 2/3/4/5/6 | 4 | 75/65 |
| D+P | 8/9/10/12/16 | 0.8/0.9/1.0/1.1/1.2 | 2/3/4/5/6 | 4 | 75/65 |
| D+P+R | 8/9/10/12/16 | 0.8/0.9/1.0/1.1/1.2 | 2/3/4/5/6 | 4 | 75/65 |

该300 s协议独立于第6.1节的240/480/480/720 s模块累计预算，两节同名策略结果不得混用。两个Relay策略的Direct预热比例均为0.8，非Relay策略全程执行Direct搜索；构造时间和安全余量从总预算扣除。本批次使用8个并发进程；执行顺序按种子、参数、水平交错策略，并随种子轮换策略顺序。本次批处理跨越主机休眠，程序时长按perf_counter记录，日历完成时间包含额外暂停区间。固定种子控制随机流，但程序计时终止与机器负载仍可能改变迭代数，不保证逐位复现。跨策略和跨档位的优劣均逐种子按原始三级词典序判断，不对均值三元组排序。

稳定性同时报告首末档的配对变化、三级得分改善/持平/变差次数、全轴单调不劣次数和逐种子最优档位频次。最优档位允许并列，其频次总和可超过5；单调不增含相等，只说明本次观测，不构成参数增加必然改善的保证。所有结论均限于本实例和既定预算。

6.2.1 无人机数量

表6-6 无人机数结果（均值±样本SD）

| 策略 | 无人机数 | n | 逾期数 | 总逾期/min | 航程/km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | 8 | 5 | 64.80 ± 1.48 | 2125.85 ± 79.53 | 630.98 ± 10.36 |
| D | 9 | 5 | 53.80 ± 2.95 | 1521.57 ± 91.01 | 631.56 ± 9.35 |
| D | 10 | 5 | 43.80 ± 1.64 | 1092.52 ± 54.73 | 636.46 ± 2.87 |
| D | 12 | 5 | 23.60 ± 0.89 | 490.74 ± 33.99 | 649.45 ± 3.37 |
| D | 16 | 5 | 0.00 ± 0.00 | 0.00 ± 0.00 | 635.32 ± 2.18 |
| D+R | 8 | 5 | 65.80 ± 1.10 | 2156.13 ± 70.76 | 633.09 ± 14.63 |
| D+R | 9 | 5 | 55.40 ± 2.97 | 1546.10 ± 85.50 | 636.82 ± 7.83 |
| D+R | 10 | 5 | 44.40 ± 2.19 | 1120.86 ± 65.64 | 641.23 ± 9.68 |
| D+R | 12 | 5 | 24.60 ± 1.82 | 506.45 ± 47.40 | 651.66 ± 3.44 |
| D+R | 16 | 5 | 0.00 ± 0.00 | 0.00 ± 0.00 | 636.02 ± 5.27 |
| D+P | 8 | 5 | 60.80 ± 1.10 | 1917.02 ± 79.72 | 618.26 ± 6.64 |
| D+P | 9 | 5 | 49.20 ± 1.92 | 1328.72 ± 40.87 | 614.22 ± 6.25 |
| D+P | 10 | 5 | 35.20 ± 0.45 | 789.99 ± 17.66 | 608.68 ± 9.06 |
| D+P | 12 | 5 | 16.00 ± 2.83 | 307.93 ± 61.89 | 624.18 ± 13.08 |
| D+P | 16 | 5 | 0.00 ± 0.00 | 0.00 ± 0.00 | 572.84 ± 4.17 |
| D+P+R | 8 | 5 | 61.40 ± 1.52 | 1927.24 ± 75.51 | 617.43 ± 4.43 |
| D+P+R | 9 | 5 | 50.00 ± 1.58 | 1336.44 ± 42.45 | 613.71 ± 5.11 |
| D+P+R | 10 | 5 | 35.40 ± 0.55 | 806.71 ± 33.53 | 608.74 ± 10.18 |
| D+P+R | 12 | 5 | 16.20 ± 2.68 | 312.55 ± 57.88 | 625.23 ± 8.17 |
| D+P+R | 16 | 5 | 0.00 ± 0.00 | 0.00 ± 0.00 | 574.78 ± 2.65 |

Direct：从8档到16档，平均逾期数由64.80变为0.00；配对逾期数变化为-64.80 ± 1.48，总逾期变化为-2125.85 ± 79.53 min，航程变化为4.34 ± 8.69 km（末档减首档）。逐种子三层得分改善/持平/变差为5/0/0；全轴相邻档位均未变差的种子有5/5个。逐种子最优档位频次（含并列）为16档5/5。

Direct+Relay：从8档到16档，平均逾期数由65.80变为0.00；配对逾期数变化为-65.80 ± 1.10，总逾期变化为-2156.13 ± 70.76 min，航程变化为2.92 ± 13.54 km（末档减首档）。逐种子三层得分改善/持平/变差为5/0/0；全轴相邻档位均未变差的种子有5/5个。逐种子最优档位频次（含并列）为16档5/5。该轴全部种子的Relay任务观测范围为0—12，真实跨机交接范围为0—11。

Direct+Position：从8档到16档，平均逾期数由60.80变为0.00；配对逾期数变化为-60.80 ± 1.10，总逾期变化为-1917.02 ± 79.72 min，航程变化为-45.42 ± 8.71 km（末档减首档）。逐种子三层得分改善/持平/变差为5/0/0；全轴相邻档位均未变差的种子有5/5个。逐种子最优档位频次（含并列）为16档5/5。

Direct+Position+Relay：从8档到16档，平均逾期数由61.40变为0.00；配对逾期数变化为-61.40 ± 1.52，总逾期变化为-1927.24 ± 75.51 min，航程变化为-42.65 ± 4.96 km（末档减首档）。逐种子三层得分改善/持平/变差为5/0/0；全轴相邻档位均未变差的种子有5/5个。逐种子最优档位频次（含并列）为16档5/5。该轴全部种子的Relay任务观测范围为0—7，真实跨机交接范围为0—7。

每一水平内按相同种子的原始三层得分比较策略，以下依次报告唯一最优/并列最优/未达最优的种子数：8档：D 0/0/5、D+R 0/0/5、D+P 5/0/0、D+P+R 0/0/5；9档：D 1/0/4、D+R 0/0/5、D+P 3/0/2、D+P+R 1/0/4；10档：D 0/0/5、D+R 0/0/5、D+P 5/0/0、D+P+R 0/0/5；12档：D 0/0/5、D+R 0/0/5、D+P 3/0/2、D+P+R 2/0/3；16档：D 0/0/5、D+R 0/0/5、D+P 4/0/1、D+P+R 1/0/4。每个策略每档三项计数之和为5；站点轴仅比较三种使用站点的策略。这些频次描述本实例中搜索随机性的稳定程度，不是显著性检验或总体获胜概率。

图6-3 四策略无人机数量敏感性（n=5，均值±样本SD；非置信区间）

6.2.2 最晚送达时间紧度

表6-7 截止期倍率结果（均值±样本SD）

| 策略 | 截止期倍率 | n | 逾期数 | 总逾期/min | 航程/km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | 0.80 | 5 | 92.80 ± 1.79 | 3074.85 ± 64.23 | 623.24 ± 9.83 |
| D | 0.90 | 5 | 79.80 ± 2.17 | 2600.15 ± 159.45 | 627.63 ± 14.47 |
| D | 1 | 5 | 64.80 ± 1.48 | 2125.85 ± 79.53 | 630.98 ± 10.36 |
| D | 1.10 | 5 | 56.20 ± 1.79 | 1797.02 ± 34.33 | 633.15 ± 4.79 |
| D | 1.20 | 5 | 44.40 ± 1.95 | 1370.16 ± 49.56 | 634.50 ± 8.60 |
| D+R | 0.80 | 5 | 93.20 ± 1.64 | 3112.89 ± 75.54 | 626.74 ± 4.05 |
| D+R | 0.90 | 5 | 80.00 ± 1.87 | 2639.77 ± 175.27 | 632.29 ± 22.08 |
| D+R | 1 | 5 | 65.80 ± 1.10 | 2156.13 ± 70.76 | 633.09 ± 14.63 |
| D+R | 1.10 | 5 | 56.80 ± 1.64 | 1819.25 ± 46.24 | 636.50 ± 13.75 |
| D+R | 1.20 | 5 | 45.00 ± 2.24 | 1394.35 ± 74.35 | 634.60 ± 5.92 |
| D+P | 0.80 | 5 | 84.40 ± 2.51 | 2843.00 ± 38.00 | 611.16 ± 5.45 |
| D+P | 0.90 | 5 | 71.40 ± 1.34 | 2286.07 ± 36.20 | 607.63 ± 6.33 |
| D+P | 1 | 5 | 60.80 ± 1.10 | 1917.02 ± 79.72 | 618.26 ± 6.64 |
| D+P | 1.10 | 5 | 50.00 ± 1.58 | 1520.49 ± 87.29 | 615.07 ± 9.97 |
| D+P | 1.20 | 5 | 39.60 ± 1.67 | 1191.81 ± 56.65 | 615.61 ± 8.82 |
| D+P+R | 0.80 | 5 | 85.40 ± 2.51 | 2881.18 ± 59.21 | 614.04 ± 11.77 |
| D+P+R | 0.90 | 5 | 71.80 ± 1.10 | 2295.69 ± 28.44 | 608.78 ± 10.10 |
| D+P+R | 1 | 5 | 61.40 ± 1.52 | 1927.24 ± 75.51 | 617.43 ± 4.43 |
| D+P+R | 1.10 | 5 | 50.40 ± 2.07 | 1577.14 ± 126.69 | 624.93 ± 10.95 |
| D+P+R | 1.20 | 5 | 39.80 ± 1.92 | 1219.92 ± 50.91 | 624.46 ± 8.51 |

Direct：从0.80档到1.20档，平均逾期数由92.80变为44.40；配对逾期数变化为-48.40 ± 2.51，总逾期变化为-1704.69 ± 110.40 min，航程变化为11.26 ± 15.64 km（末档减首档）。逐种子三层得分改善/持平/变差为5/0/0；全轴相邻档位均未变差的种子有5/5个。逐种子最优档位频次（含并列）为1.20档5/5。

Direct+Relay：从0.80档到1.20档，平均逾期数由93.20变为45.00；配对逾期数变化为-48.20 ± 2.49，总逾期变化为-1718.54 ± 144.28 min，航程变化为7.86 ± 7.46 km（末档减首档）。逐种子三层得分改善/持平/变差为5/0/0；全轴相邻档位均未变差的种子有5/5个。逐种子最优档位频次（含并列）为1.20档5/5。该轴全部种子的Relay任务观测范围为0—7，真实跨机交接范围为0—7。

Direct+Position：从0.80档到1.20档，平均逾期数由84.40变为39.60；配对逾期数变化为-44.80 ± 3.63，总逾期变化为-1651.19 ± 82.23 min，航程变化为4.46 ± 6.02 km（末档减首档）。逐种子三层得分改善/持平/变差为5/0/0；全轴相邻档位均未变差的种子有5/5个。逐种子最优档位频次（含并列）为1.20档5/5。

Direct+Position+Relay：从0.80档到1.20档，平均逾期数由85.40变为39.80；配对逾期数变化为-45.60 ± 3.65，总逾期变化为-1661.26 ± 100.06 min，航程变化为10.42 ± 11.67 km（末档减首档）。逐种子三层得分改善/持平/变差为5/0/0；全轴相邻档位均未变差的种子有5/5个。逐种子最优档位频次（含并列）为1.20档5/5。该轴全部种子的Relay任务观测范围为1—6，真实跨机交接范围为0—6。

每一水平内按相同种子的原始三层得分比较策略，以下依次报告唯一最优/并列最优/未达最优的种子数：0.80档：D 0/0/5、D+R 0/0/5、D+P 5/0/0、D+P+R 0/0/5；0.90档：D 0/0/5、D+R 0/0/5、D+P 4/0/1、D+P+R 1/0/4；1档：D 0/0/5、D+R 0/0/5、D+P 5/0/0、D+P+R 0/0/5；1.10档：D 0/0/5、D+R 0/0/5、D+P 4/0/1、D+P+R 1/0/4；1.20档：D 0/0/5、D+R 0/0/5、D+P 5/0/0、D+P+R 0/0/5。每个策略每档三项计数之和为5；站点轴仅比较三种使用站点的策略。这些频次描述本实例中搜索随机性的稳定程度，不是显著性检验或总体获胜概率。

图6-4 四策略截止期紧度敏感性（n=5，均值±样本SD；非置信区间）

6.2.3 站点数量

站点变化对Direct+Relay改变接力候选网络，对Direct+Position改变预部署候选起点，对组合策略同时改变两者。各档使用weighted_kmedoids和选址种子42；增加站数会重新计算位置，因此评估的是站点配置整体变化。Pure Direct不适用此轴。

表6-8 站点数结果（均值±样本SD）

| 策略 | 站点数 | n | 逾期数 | 总逾期/min | 航程/km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D+R | 2 | 5 | 66.20 ± 0.84 | 2171.76 ± 79.08 | 636.72 ± 12.79 |
| D+R | 3 | 5 | 66.20 ± 0.84 | 2161.42 ± 73.08 | 635.24 ± 9.99 |
| D+R | 4 | 5 | 65.80 ± 1.10 | 2156.13 ± 70.76 | 633.09 ± 14.63 |
| D+R | 5 | 5 | 66.20 ± 0.84 | 2163.70 ± 69.18 | 636.28 ± 13.24 |
| D+R | 6 | 5 | 66.20 ± 0.84 | 2161.97 ± 70.75 | 634.63 ± 12.55 |
| D+P | 2 | 5 | 60.80 ± 1.10 | 1960.12 ± 60.02 | 613.16 ± 7.53 |
| D+P | 3 | 5 | 61.60 ± 2.30 | 1969.78 ± 84.56 | 620.92 ± 10.73 |
| D+P | 4 | 5 | 60.80 ± 1.10 | 1917.02 ± 79.72 | 618.26 ± 6.64 |
| D+P | 5 | 5 | 60.00 ± 2.00 | 1868.89 ± 66.14 | 609.50 ± 6.17 |
| D+P | 6 | 5 | 60.80 ± 2.59 | 1958.08 ± 48.69 | 615.89 ± 4.87 |
| D+P+R | 2 | 5 | 61.80 ± 0.84 | 2028.88 ± 70.19 | 624.85 ± 5.00 |
| D+P+R | 3 | 5 | 62.60 ± 2.07 | 2003.56 ± 87.79 | 622.93 ± 13.05 |
| D+P+R | 4 | 5 | 61.40 ± 1.52 | 1927.24 ± 75.51 | 617.43 ± 4.43 |
| D+P+R | 5 | 5 | 60.00 ± 2.00 | 1884.33 ± 55.20 | 614.39 ± 6.96 |
| D+P+R | 6 | 5 | 61.60 ± 2.88 | 1961.55 ± 55.19 | 615.13 ± 6.25 |

Direct+Relay：从2档到6档，平均逾期数由66.20变为66.20；配对逾期数变化为0.00 ± 0.00，总逾期变化为-9.78 ± 31.80 min，航程变化为-2.09 ± 6.62 km（末档减首档）。逐种子三层得分改善/持平/变差为3/0/2；全轴相邻档位均未变差的种子有0/5个。逐种子最优档位频次（含并列）为3档2/5、4档2/5、6档1/5。该轴全部种子的Relay任务观测范围为0—6，真实跨机交接范围为0—6。

Direct+Position：从2档到6档，平均逾期数由60.80变为60.80；配对逾期数变化为0.00 ± 2.65，总逾期变化为-2.04 ± 55.27 min，航程变化为2.74 ± 10.98 km（末档减首档）。逐种子三层得分改善/持平/变差为2/0/3；全轴相邻档位均未变差的种子有0/5个。逐种子最优档位频次（含并列）为3档1/5、4档1/5、5档2/5、6档1/5。

Direct+Position+Relay：从2档到6档，平均逾期数由61.80变为61.60；配对逾期数变化为-0.20 ± 2.59，总逾期变化为-67.33 ± 84.39 min，航程变化为-9.72 ± 7.97 km（末档减首档）。逐种子三层得分改善/持平/变差为3/0/2；全轴相邻档位均未变差的种子有0/5个。逐种子最优档位频次（含并列）为4档2/5、5档2/5、6档1/5。该轴全部种子的Relay任务观测范围为0—7，真实跨机交接范围为0—7。

每一水平内按相同种子的原始三层得分比较策略，以下依次报告唯一最优/并列最优/未达最优的种子数：2档：D+R 0/0/5、D+P 5/0/0、D+P+R 0/0/5；3档：D+R 0/0/5、D+P 5/0/0、D+P+R 0/0/5；4档：D+R 0/0/5、D+P 5/0/0、D+P+R 0/0/5；5档：D+R 0/0/5、D+P 4/0/1、D+P+R 1/0/4；6档：D+R 0/0/5、D+P 4/0/1、D+P+R 1/0/4。每个策略每档三项计数之和为5；站点轴仅比较三种使用站点的策略。这些频次描述本实例中搜索随机性的稳定程度，不是显著性检验或总体获胜概率。

图6-5 三策略站点数量敏感性（n=5，均值±样本SD；非置信区间）

6.3 管理启示

第一，运力配置应结合最优档位频次与离散程度。逐种子的最优档位频次（含并列）为D：16档5/5；D+R：16档5/5；D+P：16档5/5；D+P+R：16档5/5。这些是五次搜索中的观测最优档位，不能直接解释为全局最优配置或总体概率。

第二，站点配置应结合交接、等待与首段空飞指标。逐种子的最优档位频次（含并列）为D+R：3档2/5、4档2/5、6档1/5；D+P：3档1/5、4档1/5、5档2/5、6档1/5；D+P+R：4档2/5、5档2/5、6档1/5。这些是五次搜索中的观测最优档位，不能直接解释为全局最优配置或总体概率。

第三，截止倍率由0.8提高到1.2时，逐种子三层得分改善/持平/变差次数为D 5/0/0；D+R 5/0/0；D+P 5/0/0；D+P+R 5/0/0。放宽时限改变服务压力；应共同查看变化幅度与跨种子一致性，Relay贡献仍须由实际接力记录支持。

7 结论与展望

7.1 主要结论

在模型层面，本文统一描述开放式一对一取送、容量与单机任务上限、最终送达截止期、直送/固定中继接力以及异地起点，并以逾期任务数、总逾期时长和总航程构成严格三层目标。该口径避免用较短航程掩盖更差的服务水平。

在算法层面，regret-2与14算子ALNS共同优化任务归属和访问顺序，全局DAG评价统一处理异步中继交接，需求驱动预部署为每条路线固定实际起点。题设两任务例由精确动态规划复核为11 km。4个小规模前缀实例中，ALNS有2个达到精确三层得分（任务数为5、10），任务数为8、12的运行未达到精确得分。精确对照同时揭示剩余最优性差距；多机扩展记录支持解可行性与可运行性。

在实验层面，第6.1节按累计模块预算报告三种子的分项均值与标准差；各扩展策略相对纯Direct的原始三层得分配对结果为Direct + Relay（原点起点） 3胜0平0负；Direct + Position（需求驱动Station预部署） 3胜0平0负；Direct + Position + Relay 3胜0平0负。第6.2节以统一300 s预算完成四策略55个配置、5个配对种子的275条记录（240次唯一求解），覆盖运力、时限和站点配置，以均值、样本SD、观测范围及逐种子配对频次描述稳定性，完整水平和结果见表6-6至表6-8。

五种子敏感性结果显示：无人机数从8到16时，4种策略的5个种子均端点改善、全轴单调不劣，并均以16为唯一最优观测档位；截止倍率从0.80到1.20时，4种策略的5个种子均端点改善、全轴单调不劣，并均以1.20为唯一最优观测档位。站点轴的全轴单调不劣次数及跨种子最优档位分别为：D+R为0/5，最优档位为3/4/6站；D+P为0/5，最优档位为3/4/5/6站；D+P+R为0/5，最优档位为4/5/6站。这些频次只刻画所测档位与本需求实例，不证明全局最优配置。

跨策略比较的15个展示水平中，D+P在8个水平内5/5唯一最优；另有7个水平的最优策略集合随种子变化。三个参数轴展示的基准复用同一求解，不能将这些展示水平视为独立证据合并；策略排名没有由均值三元组选出，上述频次不构成显著性检验或总体获胜概率。

7.2 理论与实践贡献

本文的理论贡献是把最终送达服务优先级写成可直接比较的严格三层目标，使逾期任务数量不被里程或时间权重抵消。方法贡献是以统一服务计划层和DAG时序评价连接DIRECT、RELAY与跨机交接，并以统一约束口径和分层可行性控制贯穿构造与搜索。实践贡献是以需求驱动预部署代替固定一站一机，再通过正式数据同时检查运力、站点、时效压力、首段调位和真实交接使用情况。

7.3 研究局限

距离与飞行时间为确定性输入，未纳入天气、风场和随机服务时间；

尚未建模电池衰减、充换电、空域冲突与飞行高度；

固定中继站允许等待与缓存，但未设置最大缓存时长、库存容量、服务容量或并发队列；

第6.1节采用差异化预算，机制收益与额外计算时间不能完全分离；

第6.1节只有一个200任务实例和3个种子，不能代表更广泛需求分布；

第6.2节每配置有5个算法种子，但仍只有一个需求实例；样本SD不是置信区间，配对频次不构成统计显著性，单因素设计不能识别参数交互，程序计时终止仍受并发负载影响，主机暂停还会延长日历耗时；

首段空飞与最近home分配率只是局部代理指标，不能替代完整运营成本；

精确动态规划仅支持单机、DIRECT、公共原点的小规模验证，不能证明大规模或扩展场景全局最优。

7.4 后续研究

将第6.2节相同名义总预算下的策略比较扩展至更多种子与多个需求实例，并与第6.1节累计模块预算并列报告；

增加独立需求样本和重复搜索，并预先规定统计比较、区间估计与多重比较控制；

引入随机飞行时间、电池、充换电和空域冲突约束；

联合优化中继站选址与无人机预部署，而非在搜索前固定；

为大规模实例构造更强下界或数学规划基准。

附录A 算法细节与伪代码

A.1 数据结构、事件编码与记号映射

程序以原始任务为破坏和修复的最小单位。DIRECT计划包含同一架无人机上的取件事件P_i和最终送达事件D_i；RELAY(h)计划把任务拆成入站运输腿与出站运输腿，并在固定站点h增加卸货与取货事件。路线索引与无人机home一一绑定，路线首段始终从该home计算。

Score保存(late_count, total_lateness_min, distance_km)，比较运算严格按元组字典序执行。求解器排序、精确对照匹配和策略配对胜平负均使用未四舍五入的原始得分，不以epsilon将近似得分合并为平局。任何缺失任务、重复服务、容量越界、单机任务数越界、取送倒置或交接DAG有环都会使valid为False。

数值阈值用于评价和一致性校验的特定边界：迟到超过1e-9 min才计入逾期数与总逾期，接力先卸后取时序检查允许1e-9 min的浮点误差；独立路线重算与已保存得分、交付时刻和里程核对使用1e-8绝对容差。这些阈值用于形成或复核指标，不改变已形成Score的严格排序，也不改变逐种子胜平负、并列最优或单调性判定。

A.2 单机精确Pareto标签动态规划

精确算法仅用于单机、DIRECT且公共原点的开放式路线。其状态由(picked_mask, delivered_mask, last_visit)构成，标签同时记录到达状态的服务结果、累计距离与访问序列。转移只能取尚未取件且容量允许的任务，或送达已经取件但尚未送达的任务。对于同一状态，若一条标签在所有相关维度均不劣且至少一维严格更优，则支配另一条标签；只有非支配前缀进入下一步。全部任务送达后，按三层得分选择严格最优标签。

算法A-1 单机Pareto标签动态规划

| 步骤 | 操作 |
| --- | --- |
| 1 | 建立空picked_mask、空delivered_mask和调度中心起始标签 |
| 2 | 枚举容量允许的取件动作与已取未送任务的送达动作 |
| 3 | 更新到达时刻、逾期指标、累计距离与访问序列 |
| 4 | 按同状态Pareto支配规则删除被支配标签 |
| 5 | 重复直至全部任务送达，返回最小三层得分及完整路线 |

A.3 regret-2初始解

原点场景从空路线直接对全部待服务任务生成取送成对插入候选；Station场景先为每架无人机插入一个取件点最接近其home的相邻取送任务，再把其余任务交给regret-2。候选按三层增量排序，regret-2取最佳与次佳候选之间的损失，优先插入遗憾值最大的任务。若候选不足两个，则使用确定性边界值；home-aware场景在三层得分相同的情况下偏向降低起点首段空飞。

算法A-2 regret-2初始解

| 步骤 | 操作 |
| --- | --- |
| 1 | 读取任务、无人机home、容量、单机任务上限和候选剪枝设置 |
| 2 | 若启用home_seed，每架无人机先获得取件点最接近其home的一个任务 |
| 3 | 为每个剩余任务枚举可行取件/送达位置，计算最佳与次佳三层增量 |
| 4 | 选择遗憾值最大的任务，执行其最佳可行插入并更新剩余集合 |
| 5 | 任务集合为空后，调用独立完整评价器验证初始方案并返回构造时间 |

A.4 ALNS主循环

ALNS接收完整初始解、14个注册算子、初始权重、温度参数、随机种子、程序单调时钟截止时间和最大迭代上界。修复过程通过局部可行插入维护结构，Relay候选通过全局DAG评价获得时序得分；刷新best前用完整评价器确认严格改善，并保存时间戳与完整三层得分轨迹，搜索结束后再对best执行独立完整校验。

算法A-3 ALNS主循环

| 步骤 | 操作 |
| --- | --- |
| 1 | 完整评价构造/传入解；初始化current、best及统计，启动播种/精化不得使完整评分退化 |
| 2 | 按权重轮盘赌选择一个destroy和一个repair算子 |
| 3 | 移除完整任务并修复为覆盖全部任务的候选方案 |
| 4 | 以局部可行插入维护容量/配对/任务上限；Relay候选执行DAG时序评价 |
| 5 | 按三层目标与模拟退火准则更新current；完整评分严格改善时才更新best及轨迹 |
| 6 | 记录接受、当前改进、全局改进和奖励，区段末平滑更新权重 |
| 7 | 达到程序计时截止或迭代上界后完整校验best；合法时返回统计和轨迹 |

分阶段包装器再次完整评价两个阶段输出；relay_retained_warmup_incumbent记录是否因Relay得分较差而保留预热解，relay_warmup_score与relay_search_final_score保存两份完整评分。保留预热解时重新计算其接力统计，只保留该解对应的最优轨迹并令relay_phase_best_update_count为0；真实阶段耗时和搜索工作计数仍相加。

A.5 14个核心算子的完整定义

表A-1 最终14个注册算子定义

| name | category | selection_rule | state_changed | feasibility_checks | complexity_driver |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| random | destroy | 随机抽取完整任务 | 任务归属与访问位置 | 统一可行性评价 | 任务排序与移除规模 |
| worst_distance | destroy | 优先移除边际航程最大的任务 | 长距离局部结构 | 容量、配对与DAG | 任务排序与移除规模 |
| worst_lex | destroy | 按三层目标边际损失排序 | 服务与里程冲突任务 | 严格字典序重评 | 任务排序与移除规模 |
| spatial_related | destroy | 移除空间邻近的相关任务 | 局部空间簇 | 完整任务成对移除 | 任务排序与移除规模 |
| deadline_related | destroy | 移除截止期相近的任务 | 时效相关任务簇 | 最终送达时刻重算 | 任务排序与移除规模 |
| late_critical | destroy | 优先移除逾期或高风险任务 | 关键服务任务 | 无逾期时安全回退 | 任务排序与移除规模 |
| route_segment | destroy | 破坏连续路线片段 | 局部访问片段 | 任务取送成对清理 | 任务排序与移除规模 |
| capacity_conflict | destroy | 聚焦高载荷冲突附近任务 | 容量紧张片段 | 容量轨迹逐点检查 | 任务排序与移除规模 |
| assignment_destroy | destroy | 跨无人机解除任务分配 | 任务—无人机归属 | 单机任务上限与全局校验 | 任务排序与移除规模 |
| greedy | repair | 选择最佳可行插入 | 取送成对插入位置 | 枚举后精确评价 | 候选评估与可行插入枚举 |
| regret2 | repair | 按最佳与次佳插入差排序 | 最难延后任务 | 候选不足时确定性回退 | 候选评估与可行插入枚举 |
| regret3 | repair | 按前三个插入机会的遗憾值排序 | 插入选择脆弱任务 | 候选可行性逐一检查 | 候选评估与可行插入枚举 |
| deadline | repair | 按截止期紧迫度优先插入 | 紧急任务位置 | 准时性以最终送达判定 | 候选评估与可行插入枚举 |
| slack | repair | 按剩余时限与松弛度优先插入 | 低松弛任务位置 | 时间与容量联合检查 | 候选评估与可行插入枚举 |

边界处理遵循显式规则：任务集合为空时不执行无意义破坏；无逾期任务时late_critical回退到可定义的完整任务选择；候选不足时使用确定性排序边界。若某个待修复任务不存在精确可行插入，或初始/最终完整评价失败，程序抛出异常并中止该次运行，不把不完整方案写成有效结果。

A.6 Relay候选生成与全局DAG评价

Relay网络先为每项任务筛选有限的固定站候选，再把被选任务拆成入站和出站运输腿。路线内部访问顺序产生路线边，中继卸货到取货产生交接边；二者组成的DAG用于检测循环等待并传播最早服务时刻。出站无人机早到时等待，不要求与入站无人机同步到达。中继等待、同机经站与跨机交接均写入解文件，供第6章机制解释。

算法A-4 Relay全局评价与预部署

| 阶段 | 输入 | 关键处理 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 候选网络 | 任务、站点 | 筛选绕行可接受的站点与运输腿 | 任务—站点候选 |
| 服务计划 | DIRECT incumbent | 中继播种与周期性跨机精化 | DIRECT/RELAY计划 |
| DAG评价 | 路线边、交接边 | 环检测、拓扑时刻传播和等待计算 | valid与最终送达时刻 |
| 预部署 | 候选home、需求得分 | Hamilton配额与局部调整 | 路线索引对应home |

A.7 正式协议参数

表A-2 正式结果文件可复核的算法与实验参数

| 参数 | 键 | 值 | 单位 | 范围 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目标层数 | operator_count之外的Score协议 | 3 | 层 | 全实验 | 解文件objective_order |
| 最终算子数 | operator_count | 14 | 个 | ALNS | 四场景manifest |
| 正式任务数 | tasks | 200 | 项 | 第6章 | 四场景manifest |
| 正式无人机数 | drones | 8 | 架 | 第6.1节 | 四场景manifest |
| 单机任务上限 | max_tasks_per_drone | 25 | 项 | 第6.1节 | 四场景manifest |
| 基础预算 | base_seconds | 240 | s | 四场景 | 四场景manifest |
| Relay/Position单机制增量 | bonus_seconds | 240 | s | 第6.1节，每启用一项各加一次 | 四场景manifest |
| 四场景名义预算 | scenario_budgets_seconds | 240 / 480 / 480 / 720 | s | 按pure_direct/direct_relay/direct_stations/direct_relay_stations顺序 | 四场景manifest |
| 正式站点数 | station_count | 4 | 站 | 第6.1节 | 四场景runs |
| 敏感性单次预算 | effective_seconds_per_run | 300 | s | 第6.2节 | 敏感性manifest |
| 多机宽松倍率 | relaxed_deadline_multiplier | 2.50 | 倍 | 第5.3节 | 第5章manifest |
| 多机规模预算 | scale_seconds | 30 | s | 第5.3节 | 第5章manifest |

附录B 完整实验结果与复现材料

B.1 数据字段、预处理与输入一致性

正式CSV的输入一致性由SHA-256校验。坐标按公里解释，飞行时间由欧氏距离除以速度获得；截止期敏感性只对所有任务的最晚送达时刻乘统一倍率，不改变坐标、任务配对或速度。任务编号和完整服务状态随各解文件保存。

本稿全部正式实验均以包含完整评分最优解保护的同一求解器版本重新计算，包括第5章基准、虚拟实例对比与消融、第6.1节四场景及第6.2节多种子敏感性。生成器要求各来源的求解器SHA-256与当前源码一致，不混用保护规则更新前的结果。

表B-1 正式输入与模型基础字段

| 字段 | 值 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| 输入SHA-256 | 386d3fba​a9009aee​d9474937​82d657ed​0b30b25d​369c8187​bfc9619f​c7e31d25 | 三组正式manifest一致 |
| 任务数 | 200 | 四场景解.problem |
| 无人机数 | 8 | 四场景解.problem |
| 容量 | 2 | 四场景解.problem |
| 单机任务上限 | 25 | 四场景解.problem |
| 速度/(km/min) | 0.90 | 四场景解.problem |
| 调度中心/km | (0.0, 0.0) | 四场景解.problem |
| 开放式路线 | True | 四场景解.problem |
| 目标顺序 | late_count → total_lateness_min → distance_km | 四场景解.problem |

B.2 运行环境与可复现清单

表B-2 正式运行清单

| 项目 | 记录 |
| --- | --- |
| 四场景Python | 3.14.5 |
| 四场景平台 | macOS-27.0.1-arm64-arm-64bit-Mach-O |
| 四场景/敏感性求解器源码SHA-256 | 58db7011752a64f09afef7706e26085bd1bdcb49cc3968afca2667ea33a5d695 |
| 四场景生成时间UTC | 2026-10-12T14:06:00.964282+00:00 |
| 四场景种子 | 2026081701, 2026081702, 2026081703 |
| 第5章生成时间UTC | 2026-10-12T13:31:24.984399+00:00 |
| 第5章种子 | 2026081701 |
| 敏感性生成时间UTC | 2026-10-12T14:06:25.987524+00:00 |
| 敏感性配对种子 | 2026081701, 2026081702, 2026081703, 2026081704, 2026081705 |
| 敏感性协议 | four_strategy_one_factor_sensitivity |
| 敏感性适用性 | 四策略扫描运力与截止期；站点数仅适用D+R、D+P、D+P+R，Pure Direct不适用 |
| 敏感性配置/原始行/唯一求解 | 55/275/240；同一策略同一种子跨轴基准复用 |
| 敏感性统计口径 | 每配置n=5；均值±样本SD（ddof=1），非置信区间；优劣按逐种子原始三层得分比较 |
| 敏感性并发工作进程数 | 8 |
| 运行计时 | perf_counter程序单调时钟；非CPU累计时间，非连续日历墙钟；主机暂停会延长日历耗时 |
| 敏感性Relay预热比例 | D+R与D+P+R均为0.8 |
| 第6.1节预算协议 | pure_direct=240 s；direct_relay=480 s；direct_stations=480 s；direct_relay_stations=720 s |
| 第6.2节敏感性单次预算 | 300 s（独立协议） |
| 第5章求解器源码SHA-256 | 58db7011752a64f09afef7706e26085bd1bdcb49cc3968afca2667ea33a5d695 |
| 敏感性Git提交 | 40985c3c309cb4d205dab11e87b65f5e3f89a31f |
| 敏感性Git工作区是否有改动 | True |
| 敏感性实验脚本SHA-256 | 8b5df9dc6475e30d1823c20ca4238a1abe16d63981cb1f881e23fe673926f242 |
| 敏感性场景脚本SHA-256 | 5566709d474ac03e9e3a6118a0b947098d785281f65f2c8bcc0074b8eb34ca1c |
| 敏感性依赖清单SHA-256 | 9e36d716acbbbee427d6b73da4fc7b6d62c999690a81a8403aa83a6248ab9e32 |
| 敏感性max_iterations | 10000000 |
| 敏感性candidate_limit | 48 |
| 敏感性安全余量/s | 0.05 |
| 敏感性选站方法 | weighted_kmedoids |
| 敏感性选站种子 | 42 |

B.3 第5章逐运行完整结果

表B-3a 第5章正式逐运行身份与解质量

| 实例 | 方法 | 任务 | 无人机 | 截止倍率 | 种子 | 逾期 | 总逾期/min | 航程/km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| title_example_n2 | Pareto-DP | 2 | 1 | 1 | — | 0 | 0.000 | 11.000 |
| official_prefix_n5 | C2-Lex-ALNS | 5 | 1 | 1 | 2026081701 | 0 | 0.000 | 28.953 |
| official_prefix_n5 | Pareto-DP | 5 | 1 | 1 | — | 0 | 0.000 | 28.953 |
| official_prefix_n8 | C2-Lex-ALNS | 8 | 1 | 1 | 2026081701 | 1 | 0.774 | 45.501 |
| official_prefix_n8 | Pareto-DP | 8 | 1 | 1 | — | 1 | 0.643 | 46.404 |
| official_prefix_n10 | C2-Lex-ALNS | 10 | 1 | 1 | 2026081701 | 2 | 17.864 | 54.646 |
| official_prefix_n10 | Pareto-DP | 10 | 1 | 1 | — | 2 | 17.864 | 54.646 |
| official_prefix_n12 | C2-Lex-ALNS | 12 | 1 | 1 | 2026081701 | 3 | 99.450 | 64.185 |
| official_prefix_n12 | Pareto-DP | 12 | 1 | 1 | — | 3 | 65.784 | 62.411 |
| relaxed_multiuav_n50 | C2-Lex-ALNS | 50 | 2 | 2.50 | 2026081701 | 0 | 0.000 | 175.526 |
| relaxed_multiuav_n100 | C2-Lex-ALNS | 100 | 4 | 2.50 | 2026081701 | 0 | 0.000 | 322.078 |
| relaxed_multiuav_n150 | C2-Lex-ALNS | 150 | 6 | 2.50 | 2026081701 | 0 | 0.000 | 455.940 |
| relaxed_multiuav_n200 | C2-Lex-ALNS | 200 | 8 | 2.50 | 2026081701 | 0 | 0.000 | 604.460 |

表B-3b 第5章正式逐运行效率与审计字段

| 实例 | 方法 | 任务 | 时间/s | 迭代 | 有效 | 达精确解 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| title_example_n2 | Pareto-DP | 2 | 0.0001 | 4 | 是 | 是 |
| official_prefix_n5 | C2-Lex-ALNS | 5 | 0.0702 | 1000 | 是 | 是 |
| official_prefix_n5 | Pareto-DP | 5 | 0.0012 | 10 | 是 | 是 |
| official_prefix_n8 | C2-Lex-ALNS | 8 | 0.1150 | 1000 | 是 | 否 |
| official_prefix_n8 | Pareto-DP | 8 | 0.0289 | 16 | 是 | 是 |
| official_prefix_n10 | C2-Lex-ALNS | 10 | 0.1603 | 1000 | 是 | 是 |
| official_prefix_n10 | Pareto-DP | 10 | 0.2876 | 20 | 是 | 是 |
| official_prefix_n12 | C2-Lex-ALNS | 12 | 0.1962 | 1000 | 是 | 否 |
| official_prefix_n12 | Pareto-DP | 12 | 3.7347 | 24 | 是 | 是 |
| relaxed_multiuav_n50 | C2-Lex-ALNS | 50 | 29.9760 | 27630 | 是 | — |
| relaxed_multiuav_n100 | C2-Lex-ALNS | 100 | 29.8863 | 10453 | 是 | — |
| relaxed_multiuav_n150 | C2-Lex-ALNS | 150 | 29.6403 | 4866 | 是 | — |
| relaxed_multiuav_n200 | C2-Lex-ALNS | 200 | 29.0957 | 2658 | 是 | — |

题设两任务的最优路线与11 km结果见图5-1。其余精确对照的正式JSON保存三层得分、运行时间和一致性字段；未在结果文件中序列化的路线不以人工推测补入表B-3a或表B-3b。

B.4 四场景逐种子完整结果

表B-4a 四场景逐运行身份与解质量

| 场景 | 种子 | 预算/s | 逾期 | 总逾期/min | 航程/km | 有效 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pure_direct | 2026081701 | 240 | 62 | 2058.969 | 621.249 | 是 |
| direct_relay | 2026081701 | 480 | 62 | 2037.205 | 618.743 | 是 |
| direct_stations | 2026081701 | 480 | 59 | 1913.561 | 614.724 | 是 |
| direct_relay_stations | 2026081701 | 720 | 59 | 1906.474 | 619.321 | 是 |
| pure_direct | 2026081702 | 240 | 66 | 2155.812 | 630.472 | 是 |
| direct_relay | 2026081702 | 480 | 66 | 2114.046 | 616.752 | 是 |
| direct_stations | 2026081702 | 480 | 59 | 1768.204 | 598.018 | 是 |
| direct_relay_stations | 2026081702 | 720 | 59 | 1745.844 | 601.951 | 是 |
| pure_direct | 2026081703 | 240 | 64 | 2130.680 | 635.760 | 是 |
| direct_relay | 2026081703 | 480 | 64 | 2121.320 | 631.955 | 是 |
| direct_stations | 2026081703 | 480 | 60 | 1944.250 | 622.741 | 是 |
| direct_relay_stations | 2026081703 | 720 | 60 | 1934.842 | 625.344 | 是 |

表B-4b 四场景逐运行计算效率

| 场景 | 种子 | 构造/s | 搜索/s | 程序总时长/s | 迭代 | 迭代/s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pure_direct | 2026081701 | 0.656 | 239.295 | 239.951 | 12097 | 50.55 |
| direct_relay | 2026081701 | 1.706 | 478.247 | 479.989 | 16174 | 33.82 |
| direct_stations | 2026081701 | 0.825 | 479.126 | 479.952 | 23211 | 48.44 |
| direct_relay_stations | 2026081701 | 1.782 | 718.171 | 719.988 | 27704 | 38.58 |
| pure_direct | 2026081702 | 1.073 | 238.879 | 239.952 | 11623 | 48.66 |
| direct_relay | 2026081702 | 0.656 | 479.306 | 479.991 | 17001 | 35.47 |
| direct_stations | 2026081702 | 2.071 | 477.881 | 479.952 | 23470 | 49.11 |
| direct_relay_stations | 2026081702 | 1.907 | 718.046 | 719.987 | 27349 | 38.09 |
| pure_direct | 2026081703 | 2.791 | 237.160 | 239.952 | 11596 | 48.90 |
| direct_relay | 2026081703 | 1.474 | 478.480 | 479.988 | 16462 | 34.40 |
| direct_stations | 2026081703 | 0.505 | 479.446 | 479.951 | 24540 | 51.18 |
| direct_relay_stations | 2026081703 | 0.740 | 719.263 | 720.033 | 27928 | 38.83 |

表B-4c 四场景逐运行Relay机制指标

| 场景 | 种子 | Relay任务 | Relay占比 | 跨机 | 同机 | 等待/min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pure_direct | 2026081701 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.000 |
| direct_relay | 2026081701 | 3 | 0.0150 | 2 | 1 | 0.000 |
| direct_stations | 2026081701 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.000 |
| direct_relay_stations | 2026081701 | 7 | 0.0350 | 6 | 1 | 0.228 |
| pure_direct | 2026081702 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.000 |
| direct_relay | 2026081702 | 2 | 0.0100 | 2 | 0 | 0.000 |
| direct_stations | 2026081702 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.000 |
| direct_relay_stations | 2026081702 | 5 | 0.0250 | 5 | 0 | 0.000 |
| pure_direct | 2026081703 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.000 |
| direct_relay | 2026081703 | 3 | 0.0150 | 3 | 0 | 0.360 |
| direct_stations | 2026081703 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.000 |
| direct_relay_stations | 2026081703 | 5 | 0.0250 | 5 | 0 | 0.000 |

表B-4d 四场景逐运行Station部署指标

| 场景 | 种子 | 候选站点 | 首段空飞/km | 最近home分配率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pure_direct | 2026081701 | 4 | 23.725 | 1.0000 |
| direct_relay | 2026081701 | 4 | 23.725 | 1.0000 |
| direct_stations | 2026081701 | 4 | 9.138 | 0.2000 |
| direct_relay_stations | 2026081701 | 4 | 9.138 | 0.2176 |
| pure_direct | 2026081702 | 4 | 21.157 | 1.0000 |
| direct_relay | 2026081702 | 4 | 21.157 | 1.0000 |
| direct_stations | 2026081702 | 4 | 6.490 | 0.2300 |
| direct_relay_stations | 2026081702 | 4 | 6.490 | 0.2308 |
| pure_direct | 2026081703 | 4 | 22.633 | 1.0000 |
| direct_relay | 2026081703 | 4 | 22.633 | 1.0000 |
| direct_stations | 2026081703 | 4 | 6.625 | 0.3250 |
| direct_relay_stations | 2026081703 | 4 | 6.625 | 0.3282 |

表B-4e 四场景逐运行解文件审计

| 场景 | 种子 | 解文件 | SHA-256 |
| --- | --- | --- | --- |
| pure_direct | 2026081701 | run_solutions/pure_direct__seed_2026081701.json | bce89688​782273a1​10fb8b8c​584a7d7e​9fb99ca7​201d4966​d230938d​0cff2dd8 |
| direct_relay | 2026081701 | run_solutions/direct_relay__seed_2026081701.json | d667f4fd​4854526d​d3d7ec0f​c07907a1​67cfaac2​c15ee180​926f4b4f​ce00d3cd |
| direct_stations | 2026081701 | run_solutions/direct_stations__seed_2026081701.json | 542fa27a​6a1da55c​8da26157​1f9be6df​5fbd6c12​cf201c14​8921508e​5b92c49a |
| direct_relay_stations | 2026081701 | run_solutions/direct_relay_stations__seed_2026081701.json | 840f3ffa​fa31adf6​086d4731​872e82f2​2b8db10a​51a10691​2af70854​17c56615 |
| pure_direct | 2026081702 | run_solutions/pure_direct__seed_2026081702.json | 9b0a6376​c668fab5​4341bb91​914e37b7​69b77aed​129ea974​a7251f42​915e28f8 |
| direct_relay | 2026081702 | run_solutions/direct_relay__seed_2026081702.json | 13707c61​3e0d2715​5367d896​c3639d63​b3964a34​5377bded​49649074​1894ea18 |
| direct_stations | 2026081702 | run_solutions/direct_stations__seed_2026081702.json | 0d0e48b1​50de09e8​f1b33132​bd64698b​87a24d62​9e7da769​d466b8bd​f9cad274 |
| direct_relay_stations | 2026081702 | run_solutions/direct_relay_stations__seed_2026081702.json | 96039356​42d8462b​41c5ac63​4d0bcbd0​e2a007f3​0216521e​cab8ed74​36788584 |
| pure_direct | 2026081703 | run_solutions/pure_direct__seed_2026081703.json | c81a84ba​a805a4d0​de163b32​a3331c6a​23265993​3099a766​5d1e0ab6​9d8e604d |
| direct_relay | 2026081703 | run_solutions/direct_relay__seed_2026081703.json | 80379d38​9c19bf7d​957f4bf5​5b9b887a​18d2bd0f​ed007e5b​9663dc24​6383b261 |
| direct_stations | 2026081703 | run_solutions/direct_stations__seed_2026081703.json | 32c4af5a​2bce50d5​c5a32921​aedeb9f9​ac7e052c​a2b1296f​295403bb​5b7fa095 |
| direct_relay_stations | 2026081703 | run_solutions/direct_relay_stations__seed_2026081703.json | aa9a6bc7​bd36a5af​dade9ca8​97d8f631​343ebb5d​93c5df2d​b61c359e​a1dfccf9 |

B.5 核心算子分场景汇总

表B-5a至表B-5d分别将同一场景的3个配对种子统计量相加，末权重取3次运行均值；逐运行原始值保存在表B-4e列出的解文件中并由SHA-256绑定。当前改进与全局改进是破坏—修复算子对共同出现的记录，不作单个算子的因果贡献解释。

表B-5a pure_direct三种子算子汇总

| 类型 | 算子 | 调用 | 接受 | 接受率/% | 当前改进 | 全局改进 | 奖励 | 平均末权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 破坏 | random | 4536 | 2577 | 56.81 | 332 | 96 | 3957.00 | 0.6986 |
| 破坏 | worst_distance | 5487 | 2371 | 43.21 | 898 | 261 | 6109.00 | 1.0810 |
| 破坏 | worst_lex | 4799 | 1995 | 41.57 | 754 | 261 | 5301.00 | 0.5694 |
| 破坏 | spatial_related | 3605 | 1705 | 47.30 | 223 | 54 | 2590.00 | 0.6398 |
| 破坏 | deadline_related | 4173 | 2196 | 52.62 | 288 | 88 | 3412.00 | 0.6959 |
| 破坏 | late_critical | 4276 | 1788 | 41.81 | 513 | 164 | 3983.00 | 0.3262 |
| 破坏 | route_segment | 732 | 116 | 15.85 | 25 | 9 | 227.00 | 0.0500 |
| 破坏 | capacity_conflict | 4284 | 2593 | 60.53 | 241 | 72 | 3604.00 | 0.7413 |
| 破坏 | assignment_destroy | 3424 | 1271 | 37.12 | 339 | 99 | 2684.00 | 0.6237 |
| 修复 | greedy | 11952 | 7314 | 61.19 | 1678 | 526 | 14452.00 | 0.9928 |
| 修复 | regret2 | 6992 | 2730 | 39.04 | 566 | 183 | 5160.00 | 0.5508 |
| 修复 | regret3 | 9670 | 4879 | 50.46 | 1129 | 341 | 9630.00 | 0.7574 |
| 修复 | deadline | 3458 | 854 | 24.70 | 137 | 31 | 1389.00 | 0.2536 |
| 修复 | slack | 3244 | 835 | 25.74 | 103 | 23 | 1236.00 | 0.2775 |

表B-5b direct_relay三种子算子汇总

| 类型 | 算子 | 调用 | 接受 | 接受率/% | 当前改进 | 全局改进 | 奖励 | 平均末权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 破坏 | random | 6224 | 3393 | 54.51 | 491 | 96 | 5250.00 | 0.6478 |
| 破坏 | worst_distance | 7438 | 3095 | 41.61 | 1264 | 264 | 7943.00 | 0.8106 |
| 破坏 | worst_lex | 6845 | 2789 | 40.75 | 1159 | 263 | 7318.00 | 0.3899 |
| 破坏 | spatial_related | 5197 | 2384 | 45.87 | 370 | 57 | 3722.00 | 0.4670 |
| 破坏 | deadline_related | 5939 | 3001 | 50.53 | 479 | 88 | 4790.00 | 0.7245 |
| 破坏 | late_critical | 6041 | 2488 | 41.19 | 803 | 164 | 5553.00 | 0.4347 |
| 破坏 | route_segment | 1124 | 186 | 16.55 | 48 | 9 | 366.00 | 0.0790 |
| 破坏 | capacity_conflict | 5903 | 3344 | 56.65 | 383 | 72 | 4781.00 | 0.7128 |
| 破坏 | assignment_destroy | 4926 | 1823 | 37.01 | 569 | 100 | 3930.00 | 0.4514 |
| 修复 | greedy | 16404 | 9523 | 58.05 | 2444 | 528 | 18967.00 | 0.7875 |
| 修复 | regret2 | 9976 | 3854 | 38.63 | 945 | 184 | 7425.00 | 0.5583 |
| 修复 | regret3 | 13477 | 6610 | 49.05 | 1744 | 346 | 13226.00 | 0.6896 |
| 修复 | deadline | 4880 | 1228 | 25.16 | 216 | 31 | 2000.00 | 0.3028 |
| 修复 | slack | 4900 | 1288 | 26.29 | 217 | 24 | 2035.00 | 0.2672 |

表B-5c direct_stations三种子算子汇总

| 类型 | 算子 | 调用 | 接受 | 接受率/% | 当前改进 | 全局改进 | 奖励 | 平均末权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 破坏 | random | 9250 | 5116 | 55.31 | 498 | 84 | 6946.00 | 0.4306 |
| 破坏 | worst_distance | 10142 | 3712 | 36.60 | 1369 | 315 | 9079.00 | 0.7031 |
| 破坏 | worst_lex | 8392 | 2928 | 34.89 | 950 | 242 | 6746.00 | 0.4396 |
| 破坏 | spatial_related | 8124 | 3844 | 47.32 | 371 | 62 | 5205.00 | 0.6117 |
| 破坏 | deadline_related | 8923 | 4602 | 51.57 | 489 | 85 | 6409.00 | 0.6024 |
| 破坏 | late_critical | 8045 | 3063 | 38.07 | 676 | 146 | 5675.00 | 0.5072 |
| 破坏 | route_segment | 1294 | 149 | 11.51 | 23 | 8 | 250.00 | 0.1126 |
| 破坏 | capacity_conflict | 9487 | 5533 | 58.32 | 499 | 76 | 7334.00 | 0.7157 |
| 破坏 | assignment_destroy | 7564 | 2736 | 36.17 | 601 | 134 | 5075.00 | 0.4081 |
| 修复 | greedy | 23613 | 13458 | 56.99 | 2521 | 545 | 23201.00 | 0.7524 |
| 修复 | regret2 | 12772 | 4622 | 36.19 | 716 | 138 | 7322.00 | 0.3983 |
| 修复 | regret3 | 20522 | 10173 | 49.57 | 1921 | 437 | 17684.00 | 0.7700 |
| 修复 | deadline | 7626 | 1877 | 24.61 | 184 | 21 | 2513.00 | 0.4132 |
| 修复 | slack | 6688 | 1553 | 23.22 | 134 | 11 | 1999.00 | 0.3756 |

表B-5d direct_relay_stations三种子算子汇总

| 类型 | 算子 | 调用 | 接受 | 接受率/% | 当前改进 | 全局改进 | 奖励 | 平均末权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 破坏 | random | 10800 | 5894 | 54.57 | 691 | 84 | 8303.00 | 0.7436 |
| 破坏 | worst_distance | 12012 | 4464 | 37.16 | 1785 | 312 | 11067.00 | 0.8129 |
| 破坏 | worst_lex | 10112 | 3644 | 36.04 | 1314 | 242 | 8554.00 | 0.9890 |
| 破坏 | spatial_related | 9296 | 4336 | 46.64 | 502 | 62 | 6090.00 | 0.5794 |
| 破坏 | deadline_related | 10341 | 5254 | 50.81 | 675 | 85 | 7619.00 | 0.7954 |
| 破坏 | late_critical | 9337 | 3614 | 38.71 | 884 | 146 | 6850.00 | 0.6460 |
| 破坏 | route_segment | 1618 | 210 | 12.98 | 42 | 8 | 368.00 | 0.0812 |
| 破坏 | capacity_conflict | 10505 | 5890 | 56.07 | 596 | 76 | 7982.00 | 0.6221 |
| 破坏 | assignment_destroy | 8960 | 3289 | 36.71 | 867 | 133 | 6422.00 | 0.8064 |
| 修复 | greedy | 27339 | 15423 | 56.41 | 3316 | 543 | 27543.00 | 0.9713 |
| 修复 | regret2 | 14947 | 5427 | 36.31 | 1026 | 138 | 9057.00 | 0.6229 |
| 修复 | regret3 | 23705 | 11632 | 49.07 | 2500 | 435 | 20872.00 | 0.8434 |
| 修复 | deadline | 8876 | 2187 | 24.64 | 282 | 21 | 3117.00 | 0.4182 |
| 修复 | slack | 8114 | 1926 | 23.74 | 232 | 11 | 2666.00 | 0.2275 |

B.6 敏感性聚合结果与原始记录索引

本节完整列出55个配置的五种子观测范围与机制统计；解质量均值±样本SD已见表6-6至表6-8。所有配置均为n=5，种子为2026081701至2026081705，名义预算300 s；275条原始行包含35条同策略同种子的跨轴基准复用，共240个唯一解文件。Pure Direct站数为0且站数轴不适用。SD采用ddof=1；均值±SD与最小—最大范围都不是置信区间。

表B-6a 五种子解质量观测范围（最小—最大）

| 策略 | 参数 | 水平 | 逾期数 | 总逾期/min | 航程/km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | 无人机数 | 8 | 63.00—67.00 | 2015.72—2206.31 | 616.73—644.43 |
| D | 无人机数 | 9 | 51.00—57.00 | 1427.86—1648.94 | 624.51—647.61 |
| D | 无人机数 | 10 | 42.00—45.00 | 1031.26—1155.74 | 633.83—640.66 |
| D | 无人机数 | 12 | 23.00—25.00 | 435.58—514.70 | 644.42—652.99 |
| D | 无人机数 | 16 | 0.00—0.00 | 0.00—0.00 | 632.83—638.46 |
| D | 截止倍率 | 0.80 | 91.00—95.00 | 2967.89—3142.16 | 614.39—637.78 |
| D | 截止倍率 | 0.90 | 77.00—82.00 | 2425.31—2857.57 | 618.81—653.13 |
| D | 截止倍率 | 1 | 63.00—67.00 | 2015.72—2206.31 | 616.73—644.43 |
| D | 截止倍率 | 1.10 | 55.00—59.00 | 1738.70—1829.04 | 625.41—638.16 |
| D | 截止倍率 | 1.20 | 42.00—47.00 | 1329.06—1447.51 | 625.17—646.42 |
| D+R | 无人机数 | 8 | 64.00—67.00 | 2057.33—2212.48 | 616.57—649.38 |
| D+R | 无人机数 | 9 | 52.00—59.00 | 1438.99—1651.39 | 625.81—643.80 |
| D+R | 无人机数 | 10 | 42.00—46.00 | 1051.56—1206.78 | 628.74—654.71 |
| D+R | 无人机数 | 12 | 23.00—27.00 | 428.57—555.50 | 646.78—655.11 |
| D+R | 无人机数 | 16 | 0.00—0.00 | 0.00—0.00 | 628.29—640.67 |
| D+R | 截止倍率 | 0.80 | 91.00—95.00 | 3014.48—3226.68 | 621.35—631.76 |
| D+R | 截止倍率 | 0.90 | 78.00—82.00 | 2467.65—2932.21 | 613.92—668.57 |
| D+R | 截止倍率 | 1 | 64.00—67.00 | 2057.33—2212.48 | 616.57—649.38 |
| D+R | 截止倍率 | 1.10 | 55.00—59.00 | 1746.29—1862.76 | 614.23—650.08 |
| D+R | 截止倍率 | 1.20 | 42.00—48.00 | 1335.80—1522.15 | 629.32—644.75 |
| D+R | 站点数 | 2 | 65.00—67.00 | 2047.17—2260.43 | 615.25—649.53 |
| D+R | 站点数 | 3 | 65.00—67.00 | 2045.80—2232.12 | 618.48—645.43 |
| D+R | 站点数 | 4 | 64.00—67.00 | 2057.33—2212.48 | 616.57—649.38 |
| D+R | 站点数 | 5 | 65.00—67.00 | 2056.18—2232.57 | 617.17—649.53 |
| D+R | 站点数 | 6 | 65.00—67.00 | 2051.85—2231.83 | 617.37—646.95 |
| D+P | 无人机数 | 8 | 59.00—62.00 | 1818.41—2020.64 | 608.91—624.07 |
| D+P | 无人机数 | 9 | 47.00—52.00 | 1291.30—1395.13 | 605.24—619.95 |
| D+P | 无人机数 | 10 | 35.00—36.00 | 765.42—811.86 | 594.75—619.31 |
| D+P | 无人机数 | 12 | 13.00—19.00 | 241.73—373.39 | 609.56—636.69 |
| D+P | 无人机数 | 16 | 0.00—0.00 | 0.00—0.00 | 566.74—576.83 |
| D+P | 截止倍率 | 0.80 | 82.00—88.00 | 2797.56—2893.74 | 605.92—618.04 |
| D+P | 截止倍率 | 0.90 | 70.00—73.00 | 2227.26—2324.88 | 601.12—616.71 |
| D+P | 截止倍率 | 1 | 59.00—62.00 | 1818.41—2020.64 | 608.91—624.07 |
| D+P | 截止倍率 | 1.10 | 48.00—52.00 | 1412.74—1656.81 | 606.51—630.59 |
| D+P | 截止倍率 | 1.20 | 37.00—41.00 | 1100.90—1253.03 | 603.17—627.51 |
| D+P | 站点数 | 2 | 59.00—62.00 | 1885.63—2049.33 | 603.30—622.36 |
| D+P | 站点数 | 3 | 60.00—65.00 | 1861.46—2057.57 | 605.80—635.36 |
| D+P | 站点数 | 4 | 59.00—62.00 | 1818.41—2020.64 | 608.91—624.07 |
| D+P | 站点数 | 5 | 58.00—63.00 | 1792.85—1966.17 | 599.70—616.15 |
| D+P | 站点数 | 6 | 57.00—64.00 | 1887.09—2005.74 | 607.91—620.51 |
| D+P+R | 无人机数 | 8 | 59.00—63.00 | 1821.95—2002.81 | 611.49—621.49 |
| D+P+R | 无人机数 | 9 | 48.00—52.00 | 1276.73—1382.20 | 607.89—619.10 |
| D+P+R | 无人机数 | 10 | 35.00—36.00 | 766.54—847.96 | 595.73—618.62 |
| D+P+R | 无人机数 | 12 | 13.00—19.00 | 247.06—372.81 | 613.67—634.63 |
| D+P+R | 无人机数 | 16 | 0.00—0.00 | 0.00—0.00 | 572.41—578.00 |
| D+P+R | 截止倍率 | 0.80 | 83.00—89.00 | 2803.87—2946.44 | 597.01—626.00 |
| D+P+R | 截止倍率 | 0.90 | 70.00—73.00 | 2253.34—2331.17 | 596.85—623.65 |
| D+P+R | 截止倍率 | 1 | 59.00—63.00 | 1821.95—2002.81 | 611.49—621.49 |
| D+P+R | 截止倍率 | 1.10 | 48.00—53.00 | 1422.16—1764.60 | 611.50—640.05 |
| D+P+R | 截止倍率 | 1.20 | 37.00—42.00 | 1139.19—1264.77 | 612.18—632.65 |
| D+P+R | 站点数 | 2 | 61.00—63.00 | 1937.63—2110.36 | 618.00—630.54 |
| D+P+R | 站点数 | 3 | 60.00—65.00 | 1862.12—2089.25 | 601.68—634.37 |
| D+P+R | 站点数 | 4 | 59.00—63.00 | 1821.95—2002.81 | 611.49—621.49 |
| D+P+R | 站点数 | 5 | 58.00—63.00 | 1820.82—1966.01 | 607.26—624.46 |
| D+P+R | 站点数 | 6 | 57.00—65.00 | 1882.96—2017.43 | 606.25—620.38 |

表B-6b 五种子接力机制（均值±样本SD）

| 策略 | 参数 | 水平 | Relay任务 | 跨机交接 | 等待/min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | 无人机数 | 8 | 0.00 ± 0.00 | 0.00 ± 0.00 | 0.00 ± 0.00 |
| D | 无人机数 | 9 | 0.00 ± 0.00 | 0.00 ± 0.00 | 0.00 ± 0.00 |
| D | 无人机数 | 10 | 0.00 ± 0.00 | 0.00 ± 0.00 | 0.00 ± 0.00 |
| D | 无人机数 | 12 | 0.00 ± 0.00 | 0.00 ± 0.00 | 0.00 ± 0.00 |
| D | 无人机数 | 16 | 0.00 ± 0.00 | 0.00 ± 0.00 | 0.00 ± 0.00 |
| D | 截止倍率 | 0.80 | 0.00 ± 0.00 | 0.00 ± 0.00 | 0.00 ± 0.00 |
| D | 截止倍率 | 0.90 | 0.00 ± 0.00 | 0.00 ± 0.00 | 0.00 ± 0.00 |
| D | 截止倍率 | 1 | 0.00 ± 0.00 | 0.00 ± 0.00 | 0.00 ± 0.00 |
| D | 截止倍率 | 1.10 | 0.00 ± 0.00 | 0.00 ± 0.00 | 0.00 ± 0.00 |
| D | 截止倍率 | 1.20 | 0.00 ± 0.00 | 0.00 ± 0.00 | 0.00 ± 0.00 |
| D+R | 无人机数 | 8 | 1.80 ± 1.92 | 1.60 ± 1.52 | 0.83 ± 1.67 |
| D+R | 无人机数 | 9 | 2.60 ± 1.14 | 2.60 ± 1.14 | 0.56 ± 1.20 |
| D+R | 无人机数 | 10 | 3.00 ± 2.12 | 2.40 ± 1.82 | 0.77 ± 1.07 |
| D+R | 无人机数 | 12 | 2.80 ± 0.45 | 2.60 ± 0.89 | 0.56 ± 1.02 |
| D+R | 无人机数 | 16 | 8.00 ± 3.39 | 7.40 ± 3.05 | 2.23 ± 2.13 |
| D+R | 截止倍率 | 0.80 | 2.20 ± 1.10 | 1.60 ± 0.55 | 0.00 ± 0.00 |
| D+R | 截止倍率 | 0.90 | 3.60 ± 2.70 | 3.40 ± 2.51 | 1.58 ± 2.77 |
| D+R | 截止倍率 | 1 | 1.80 ± 1.92 | 1.60 ± 1.52 | 0.83 ± 1.67 |
| D+R | 截止倍率 | 1.10 | 2.20 ± 2.28 | 2.00 ± 2.35 | 0.78 ± 1.75 |
| D+R | 截止倍率 | 1.20 | 3.40 ± 0.89 | 3.00 ± 1.00 | 1.02 ± 1.75 |
| D+R | 站点数 | 2 | 1.80 ± 1.30 | 1.60 ± 1.34 | 1.00 ± 0.99 |
| D+R | 站点数 | 3 | 3.00 ± 2.45 | 3.00 ± 2.45 | 0.15 ± 0.31 |
| D+R | 站点数 | 4 | 1.80 ± 1.92 | 1.60 ± 1.52 | 0.83 ± 1.67 |
| D+R | 站点数 | 5 | 2.20 ± 1.79 | 2.20 ± 1.79 | 0.07 ± 0.16 |
| D+R | 站点数 | 6 | 2.80 ± 2.17 | 2.60 ± 2.07 | 0.37 ± 0.64 |
| D+P | 无人机数 | 8 | 0.00 ± 0.00 | 0.00 ± 0.00 | 0.00 ± 0.00 |
| D+P | 无人机数 | 9 | 0.00 ± 0.00 | 0.00 ± 0.00 | 0.00 ± 0.00 |
| D+P | 无人机数 | 10 | 0.00 ± 0.00 | 0.00 ± 0.00 | 0.00 ± 0.00 |
| D+P | 无人机数 | 12 | 0.00 ± 0.00 | 0.00 ± 0.00 | 0.00 ± 0.00 |
| D+P | 无人机数 | 16 | 0.00 ± 0.00 | 0.00 ± 0.00 | 0.00 ± 0.00 |
| D+P | 截止倍率 | 0.80 | 0.00 ± 0.00 | 0.00 ± 0.00 | 0.00 ± 0.00 |
| D+P | 截止倍率 | 0.90 | 0.00 ± 0.00 | 0.00 ± 0.00 | 0.00 ± 0.00 |
| D+P | 截止倍率 | 1 | 0.00 ± 0.00 | 0.00 ± 0.00 | 0.00 ± 0.00 |
| D+P | 截止倍率 | 1.10 | 0.00 ± 0.00 | 0.00 ± 0.00 | 0.00 ± 0.00 |
| D+P | 截止倍率 | 1.20 | 0.00 ± 0.00 | 0.00 ± 0.00 | 0.00 ± 0.00 |
| D+P | 站点数 | 2 | 0.00 ± 0.00 | 0.00 ± 0.00 | 0.00 ± 0.00 |
| D+P | 站点数 | 3 | 0.00 ± 0.00 | 0.00 ± 0.00 | 0.00 ± 0.00 |
| D+P | 站点数 | 4 | 0.00 ± 0.00 | 0.00 ± 0.00 | 0.00 ± 0.00 |
| D+P | 站点数 | 5 | 0.00 ± 0.00 | 0.00 ± 0.00 | 0.00 ± 0.00 |
| D+P | 站点数 | 6 | 0.00 ± 0.00 | 0.00 ± 0.00 | 0.00 ± 0.00 |
| D+P+R | 无人机数 | 8 | 2.60 ± 0.89 | 2.20 ± 0.84 | 1.83 ± 3.04 |
| D+P+R | 无人机数 | 9 | 2.80 ± 1.92 | 2.40 ± 1.67 | 0.23 ± 0.47 |
| D+P+R | 无人机数 | 10 | 1.60 ± 1.34 | 1.60 ± 1.34 | 0.29 ± 0.64 |
| D+P+R | 无人机数 | 12 | 1.00 ± 1.41 | 1.00 ± 1.41 | 0.00 ± 0.00 |
| D+P+R | 无人机数 | 16 | 4.80 ± 2.05 | 4.80 ± 2.05 | 4.41 ± 2.49 |
| D+P+R | 截止倍率 | 0.80 | 2.60 ± 1.14 | 2.20 ± 1.48 | 0.38 ± 0.62 |
| D+P+R | 截止倍率 | 0.90 | 2.60 ± 1.67 | 2.40 ± 1.34 | 0.97 ± 1.21 |
| D+P+R | 截止倍率 | 1 | 2.60 ± 0.89 | 2.20 ± 0.84 | 1.83 ± 3.04 |
| D+P+R | 截止倍率 | 1.10 | 3.60 ± 2.07 | 3.60 ± 2.07 | 1.14 ± 2.32 |
| D+P+R | 截止倍率 | 1.20 | 3.40 ± 1.67 | 3.20 ± 1.30 | 1.54 ± 2.18 |
| D+P+R | 站点数 | 2 | 1.40 ± 0.89 | 0.80 ± 0.45 | 0.00 ± 0.00 |
| D+P+R | 站点数 | 3 | 3.00 ± 2.55 | 2.80 ± 2.28 | 1.21 ± 1.23 |
| D+P+R | 站点数 | 4 | 2.60 ± 0.89 | 2.20 ± 0.84 | 1.83 ± 3.04 |
| D+P+R | 站点数 | 5 | 2.00 ± 1.22 | 1.60 ± 0.89 | 1.11 ± 0.73 |
| D+P+R | 站点数 | 6 | 3.80 ± 1.92 | 3.60 ± 2.07 | 0.09 ± 0.20 |

表B-6c 五种子预部署指标（均值±样本SD）

| 策略 | 参数 | 水平 | 首段空飞/km | 最近home分配率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D | 无人机数 | 8 | 22.76 ± 1.06 | 1.000 ± 0.000 |
| D | 无人机数 | 9 | 27.42 ± 1.14 | 1.000 ± 0.000 |
| D | 无人机数 | 10 | 30.16 ± 1.06 | 1.000 ± 0.000 |
| D | 无人机数 | 12 | 38.22 ± 2.49 | 1.000 ± 0.000 |
| D | 无人机数 | 16 | 58.54 ± 4.31 | 1.000 ± 0.000 |
| D | 截止倍率 | 0.80 | 23.90 ± 1.00 | 1.000 ± 0.000 |
| D | 截止倍率 | 0.90 | 23.30 ± 2.10 | 1.000 ± 0.000 |
| D | 截止倍率 | 1 | 22.76 ± 1.06 | 1.000 ± 0.000 |
| D | 截止倍率 | 1.10 | 22.96 ± 1.15 | 1.000 ± 0.000 |
| D | 截止倍率 | 1.20 | 22.66 ± 1.07 | 1.000 ± 0.000 |
| D+R | 无人机数 | 8 | 22.68 ± 1.09 | 1.000 ± 0.000 |
| D+R | 无人机数 | 9 | 26.79 ± 1.63 | 1.000 ± 0.000 |
| D+R | 无人机数 | 10 | 30.13 ± 1.18 | 1.000 ± 0.000 |
| D+R | 无人机数 | 12 | 38.49 ± 3.19 | 1.000 ± 0.000 |
| D+R | 无人机数 | 16 | 57.54 ± 3.02 | 1.000 ± 0.000 |
| D+R | 截止倍率 | 0.80 | 23.42 ± 1.17 | 1.000 ± 0.000 |
| D+R | 截止倍率 | 0.90 | 23.15 ± 2.09 | 1.000 ± 0.000 |
| D+R | 截止倍率 | 1 | 22.68 ± 1.09 | 1.000 ± 0.000 |
| D+R | 截止倍率 | 1.10 | 22.99 ± 1.03 | 1.000 ± 0.000 |
| D+R | 截止倍率 | 1.20 | 22.65 ± 0.96 | 1.000 ± 0.000 |
| D+R | 站点数 | 2 | 22.68 ± 1.09 | 1.000 ± 0.000 |
| D+R | 站点数 | 3 | 22.68 ± 1.09 | 1.000 ± 0.000 |
| D+R | 站点数 | 4 | 22.68 ± 1.09 | 1.000 ± 0.000 |
| D+R | 站点数 | 5 | 22.68 ± 1.09 | 1.000 ± 0.000 |
| D+R | 站点数 | 6 | 22.68 ± 1.09 | 1.000 ± 0.000 |
| D+P | 无人机数 | 8 | 7.37 ± 1.06 | 0.262 ± 0.049 |
| D+P | 无人机数 | 9 | 8.55 ± 1.07 | 0.261 ± 0.034 |
| D+P | 无人机数 | 10 | 10.27 ± 2.35 | 0.259 ± 0.046 |
| D+P | 无人机数 | 12 | 12.76 ± 2.26 | 0.299 ± 0.038 |
| D+P | 无人机数 | 16 | 16.09 ± 1.72 | 0.293 ± 0.052 |
| D+P | 截止倍率 | 0.80 | 6.92 ± 1.03 | 0.261 ± 0.028 |
| D+P | 截止倍率 | 0.90 | 7.99 ± 0.85 | 0.264 ± 0.034 |
| D+P | 截止倍率 | 1 | 7.37 ± 1.06 | 0.262 ± 0.049 |
| D+P | 截止倍率 | 1.10 | 7.64 ± 1.16 | 0.280 ± 0.029 |
| D+P | 截止倍率 | 1.20 | 7.66 ± 1.84 | 0.246 ± 0.027 |
| D+P | 站点数 | 2 | 8.16 ± 1.01 | 0.462 ± 0.020 |
| D+P | 站点数 | 3 | 6.33 ± 1.11 | 0.309 ± 0.035 |
| D+P | 站点数 | 4 | 7.37 ± 1.06 | 0.262 ± 0.049 |
| D+P | 站点数 | 5 | 7.11 ± 1.16 | 0.228 ± 0.008 |
| D+P | 站点数 | 6 | 7.09 ± 1.28 | 0.162 ± 0.006 |
| D+P+R | 无人机数 | 8 | 7.42 ± 1.03 | 0.257 ± 0.041 |
| D+P+R | 无人机数 | 9 | 8.76 ± 0.94 | 0.260 ± 0.030 |
| D+P+R | 无人机数 | 10 | 10.75 ± 2.29 | 0.257 ± 0.052 |
| D+P+R | 无人机数 | 12 | 12.59 ± 2.09 | 0.298 ± 0.037 |
| D+P+R | 无人机数 | 16 | 14.53 ± 1.82 | 0.292 ± 0.053 |
| D+P+R | 截止倍率 | 0.80 | 7.05 ± 1.03 | 0.262 ± 0.021 |
| D+P+R | 截止倍率 | 0.90 | 7.97 ± 0.82 | 0.262 ± 0.034 |
| D+P+R | 截止倍率 | 1 | 7.42 ± 1.03 | 0.257 ± 0.041 |
| D+P+R | 截止倍率 | 1.10 | 7.41 ± 1.21 | 0.284 ± 0.030 |
| D+P+R | 截止倍率 | 1.20 | 7.52 ± 1.94 | 0.244 ± 0.013 |
| D+P+R | 站点数 | 2 | 8.27 ± 1.04 | 0.454 ± 0.023 |
| D+P+R | 站点数 | 3 | 6.48 ± 0.90 | 0.316 ± 0.034 |
| D+P+R | 站点数 | 4 | 7.42 ± 1.03 | 0.257 ± 0.041 |
| D+P+R | 站点数 | 5 | 7.08 ± 1.18 | 0.225 ± 0.018 |
| D+P+R | 站点数 | 6 | 7.09 ± 1.28 | 0.171 ± 0.015 |

表B-6d 配对种子原始结果索引

| 种子 | 配置行数 | 唯一解 | 跨轴复用行 | 相对目录模板 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026081701 | 55 | 48 | 7 | <scenario>/seed_2026081701/<parameter>__<level>/ |
| 2026081702 | 55 | 48 | 7 | <scenario>/seed_2026081702/<parameter>__<level>/ |
| 2026081703 | 55 | 48 | 7 | <scenario>/seed_2026081703/<parameter>__<level>/ |
| 2026081704 | 55 | 48 | 7 | <scenario>/seed_2026081704/<parameter>__<level>/ |
| 2026081705 | 55 | 48 | 7 | <scenario>/seed_2026081705/<parameter>__<level>/ |

索引根目录为algorithm/results/final_sensitivity/。runs.json与runs.csv保留全部275条原始行，含scenario、seed、parameter、level、cell_id、run_id、reused_from、配置、得分、机制指标、运行时间和解文件路径及SHA-256。复用行的路径指向同策略同种子的drone_count__8基准文件；其他行按表B-6d模板定位。summary.json与summary.csv含55行统计，stability.json保留每种子的完整配对得分、两两胜平负、端点变化、单调性及最优档位。

表B-6e 敏感性来源文件与SHA-256

| 文件 | 内容 | SHA-256 |
| --- | --- | --- |
| manifest.json | schema 3协议、输入与求解器指纹 | 588829dd​a93ae99c​a0a49341​cd9831a0​788382ca​0a2a17ee​d7204577​51a4243a |
| runs.json | 275条原始行与240个解文件的哈希索引 | 121ab61c​d6df0190​eef1f35b​f41bb0ad​fec1b350​2303f981​1f099159​dc0c4cc4 |
| runs.csv | 275条原始行的表格版本 | 608b8b19​98eea963​12c87a40​745d28d8​8518bdd3​62bd2a81​a9fa9bc8​37c360e2 |
| summary.json | 55配置的8项指标：均值、SD、范围 | a130a6fe​0ed7afa4​da53a33b​f1beaf20​8b615dac​b38c7121​37c04180​f3dda7dc |
| summary.csv | 55配置统计的表格版本 | ec192dcd​ab7e1af1​32813294​34551009​6aa80427​f243f3d1​f79b2c78​4afc3d41 |
| stability.json | 逐种子的策略与参数稳定性 | e5fc267b​39c54fe8​9dcf5d12​f1a2bb51​19da9649​43de0f13​98208da6​1c9f2038 |
| validation.json | 完整路线、运行预算及统计独立重算凭据 | 5db8348f​d23fe174​6fcf0f59​78f34ffd​1ae1aab4​99870403​fb547d81​0f589440 |
| execution_notes.json | 主机休眠记录、8次受影响求解及最终审计哈希 | 1a132826​135e787c​439f78b4​b269531f​b10442a5​d0889338​f2260672​50e0568a |

生成器从275条原始记录重新计算统计，并与summary和stability逐字段一致后才写入正文；独立审计另外从官方CSV重建每个问题，重评240份完整解（含全部无人机路线），复核可行性、目标值、预算、五项机制指标与阶段择优，使用独立统计实现复算均值、样本SD、范围及配对频次。validation.json绑定输入、原始行、摘要、稳定性、全部解文件与两份审计脚本的哈希。图6-3至图6-5同样绑定这些正式来源。

B.7 可行性与结果审计

终稿生成前共读取并审计256个已序列化正式解文件。每个文件必须记录valid=true、violations为空，且三层得分与汇总行一致；四场景和敏感性解还必须通过清单中的SHA-256校验。任何缺失、非法、哈希不一致或协议字段错误都会在DOCX写入前触发明确异常。

表B-7 终稿生成器的来源与一致性审计门

| 审计项 | 通过条件 |
| --- | --- |
| 运行时完整评价 | 读取正式求解器保存的valid=true与空violations记录 |
| 路线与起点结构 | problem.drone_homes、drone_count及路线数量一致 |
| 任务上限与Relay时序 | 生成器核对完整评价记录；敏感性独立审计从原始CSV重评全部240个唯一解 |
| 三层得分 | runs行与solution.score逐字段一致 |
| 输出来源 | manifest formal=true，协议名、场景、配对种子、水平和预算匹配 |
| 敏感性统计 | 275原始行重算55组均值/样本SD/范围与逐种子稳定性；独立审计哈希一致 |
| 敏感性机制与阶段择优 | 从完整路线重算五项机制指标；完整评分严格择优与预热保留标志一致 |
| 图像来源 | figure_manifest按相对路径绑定正式JSON、9组PNG/SVG及renderer/plot_style源码SHA-256 |
| 题设示意 | 图5-1复现题设11 km路线；其余8组图读取正式结果JSON |

参考文献

[1] 傅惠，崔煜，赵佳虹，等。低空无人机物流配送研究与应用综述 [J]. 工业工程，2025, 28 (1): 9-21.

[2] 张岩松。低空经济背景下无人机物流的发展现状、制约问题与对策研究 [J]. 中国物流与采购，2026 (3).

[3] Cheng C, Adulyasak Y, Rousseau L M. Robust drone delivery with weather information [J]. Manufacturing & Service Operations Management, 2024, 26 (4): 1402-1421.

[4] Deng F, Qin H, Li J, et al. The pickup and delivery problem with time windows and incompatibility constraints in cold chain transportation [J]. Transportation Science, 2023, 57 (2): 444-462.

[5] Deng M, Li Y, Ding J, et al. Stochastic and robust truck-and-drone routing problems with deadlines: A Benders decomposition approach [J]. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 2024, 190: 103709.

[6] Di Puglia Pugliese, L., & Guerriero, F. (2017). Last-mile deliveries by using drones and classical vehicles. In Optimization and Decision Science: Methodologies and Applications (pp.557−565). Springer.

[7] Joo H, Lee K. A branch-and-price algorithm for robust drone-vehicle routing problem with time windows [J]. INFORMS Journal on Computing, 2025.

[8] Kloster K, Moeini M, Vigo D, et al. The multiple traveling salesman problem in presence of drone- and robot-supported packet stations [J]. European Journal of Operational Research, 2023, 305 (2): 630-643.

[9] Luo, Z., Gu, R., Poon, M., Liu, Z., & Lim, A. (2022). A last-mile drone-assisted one-to-one pickup and delivery problem with multi-visit drone trips. Computers & Operations Research, 148, 106015.

[10] Masmoudi, M. A., Mancini, S., Baldacci, R., & Kuo, Y. H. (2022). Vehicle routing problem with drones equipped with multi-package payload compartments. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 164, 102757.

[11] Mbiadou Saleu R G, Deroussi L, Feillet D, et al. The parallel drone scheduling problem with multiple drones and vehicles [J]. European Journal of Operational Research, 2022, 300 (2): 571-589.

[12] Meng S, Guo X, Li D, et al. The multi-visit drone routing problem for pickup and delivery services [J]. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 2023, 169: 102990.

[13] Meng S, Chen Y, Li D. The multi-visit drone-assisted pickup and delivery problem with time windows [J]. European Journal of Operational Research, 2024, 314 (2): 685-702.

[14] Meng S, Li D, Liu J, et al. The multi-visit drone-assisted routing problem with soft time windows and stochastic truck travel times [J]. Transportation Research Part B: Methodological, 2024, 190: 103101.

[15] Mulumba T, Diabat A. Optimization of the drone-assisted pickup and delivery problem [J]. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 2024, 181: 103377.

[16] Murray, C. C., & Chu, A. G. (2015). The flying sidekick traveling salesman problem: Optimization of drone-assisted delivery. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 54, 86-109.

[17] Nguyen M A, Dang G T H, Hà M H, et al. The min-cost parallel drone scheduling vehicle routing problem [J]. European Journal of Operational Research, 2022, 299 (3): 910-930.

[18] Pina-Pardo J C, Silva D F, Smith A E, et al. Dynamic vehicle routing problem with drone resupply for same-day delivery [J]. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 2024, 162: 104611.

[19] Sacramento, D., Pisinger, D., & Ropke, S. (2019). An adaptive large neighborhood search metaheuristic for the vehicle routing problem with drones. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 102, 289-315.

[20] Salama M R, Srinivas S. Collaborative truck multi-drone routing and scheduling problem: Package delivery with flexible launch and recovery sites [J]. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 2022, 164: 102788.

[21] Schmidt J, Tilk C, Irnich S. Exact solution of the vehicle routing problem with drones [J]. Transportation Science, 2025, 59 (1): 60-80.

[22] Shen, T. 深圳低空经济加速发展，“3 公里，15 分钟” 无人机服务丰富了城市零售配送体系 [EB/OL]. https://baijiahao.baidu.com/s?id=1742909245657962155&wfr=spider&for=pc/, 2022.

[23] Tamke, F., & Buscher, U. (2021). A branch-and-bound algorithm for the vehicle routing problem with drones. Transportation Research Part B: Methodological, 144, 174-203.

[24] Wang, X., Poikonen, S., & Golden, B. (2017). The vehicle routing problem with drones: several worst-case results. Optimization Letters, 11 (4), 679-697.

[25] Yin, Y., Li, D., Wang, D., Ignatius, J., Cheng, T., & Wang, S. (2023). A branch-price-and-cut algorithm for the truck-based drone delivery routing problem with time windows. European Journal of Operational Research, 309(3), 1125-1144.

[26] Zhen L, Gao J, Wang S, et al. Optimizing an on-demand delivery mode based on trucks and drones[J]. Transportation Science, 2025, 59(5): 1008-1031.

[27] Zhou H, Qin H, Cheng C, et al. An exact algorithm for the two-echelon vehicle routing problem with drones[J]. Transportation Research Part B: Methodological, 2023, 168: 124-150.

[28] Zhu W, Hu X, Pei J, et al. Minimizing the total travel distance for the locker-based drone delivery: A branch-and-cut-based method[J]. Transportation Research Part B: Methodological, 2024, 184: 102950.

[29] Drexl M. Synchronization in Vehicle Routing—A Survey of VRPs with Multiple Synchronization Constraints[J]. Transportation Science, 2012, 46(3): 297-316.

[30] Mahmoudi B, Eshghi K. Energy-constrained multi-visit TSP with multiple drones considering non-customer rendezvous locations[J]. Expert Systems with Applications, 2022, 210: 118479.

[31] Jiang J, Dai Y, Yang F, Ma Z. A multi-visit flexible-docking vehicle routing problem with drones for simultaneous pickup and delivery services[J]. European Journal of Operational Research, 2024, 312(1): 125-137.